T-VER-S-METH-11-01

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การเพิ่มคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นพลังงานหมุนเวียน
ทดแทนก๊าซธรรมชาติ

(Biogas Upgrading to Renewable Energy for Replacing 
Natural Gas)

ฉบับที่ 02

Scope: 01 - Energy industries

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2568

| - ชื่อระเบียบวิธีการ (Methodology) | การเพิ่มคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทน เชื้อเพลิงฟอสซิล ### (Biogas Upgrading to Renewable Energy Replacing Fossil Fuel) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 01 - Energy industries (อุตสาหกรรมด้านพลังงาน) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นกิจกรรมที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อนำไปใช้ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในยานพาหนะหรือในอุตสาหกรรมที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | กิจกรรมโครงการต้องมีกระบวนการแยกสาร การเปลี่ยนคุณสมบัติ/สถานะ และอื่นๆ ของก๊าซชีวภาพให้กลายเป็นมีเทนที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับการใช้เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ) โดยมีเทนที่ผลิตได้ต้องเป็นหนึ่งในรูปแบบจากทั้งหมด ดังนี้ - ก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas: CBG) - ไบโอมีเทนอัด (Compressed Bio-Methane: CBM) - ไบโอมีเทนเหลว (Liquid Bio-Methane: LMB) |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - มีการนำก๊าซชีวภาพมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มีเทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ หรืออุตสาหกรรม - มีการนำมีเทนที่ผลิตได้ไปใช้ในยานพาหนะหรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการผลิตก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซ - กรณีการนำก๊าซชีวภาพนอกขอบเขตโครงการมาใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตมีเทน ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกขอบเขตโครงการที่เกิดขึ้นจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลและการเผาทำลายก๊าซชีวภาพ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ | กรณีที่ต้องการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการกักเก็บก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้ระเบียบวิธีฯ ด้านล่างร่วมด้วยได้ - T-VER-S-METH-12-01 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย (Methane Capture from Anaerobic Wastewater Treatment for Utilization or Flaring) - T-VER-S-METH-09-04 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักของเสียแบบไร้อากาศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (Methane Capture from Anaerobic Digestion of Residual Waste for Utilization) - T-VER-S-METH-11-03 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร (Methane Recovery in Swine Wastewater Treatment) |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การเพิ่มคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีการนำก๊าซชีวภาพ (Biogas) มาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เช่น การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ  การแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกจากก๊าซชีวภาพ (Separation)  การเพิ่มหรือลดอุณหภูมิก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไบโอมีเทน เช่น การเพิ่มแรงดันก๊าซไบโอมีเทน การทำให้ไบโอมีเทนเป็นของเหลว (Liquefaction) เพื่อให้ได้ไบโอมีเทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (CNG/NGV) หรือในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซ

ขอบเขตของโครงการครอบคลุมกระบวนการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทนสำหรับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบรับก๊าซชีวภาพเข้าสู่กิจกรรมโครงการ เป็นต้น

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

กรณีฐานของโครงการพิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะหรือภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ปริมาณความร้อนจากไบโอมีเทนที่นำไปใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้จากการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นข้อมูลในการคำนวณ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การผลิตก๊าซธรรมชาติ | CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 และ NF3 | การผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะหรือภาคอุตสาหกรรมของโรงแยกก๊าซ |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน ซึ่งเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง |
| นอกขอบเขตโครงการ | ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ/ระบบกักเก็บ และระบบ Biogas flare | CH4 | - ก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลออกจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ รวมไปถึงระบบกักเก็บ - ก๊าซชีวภาพที่เผาทำลายไม่หมด |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 7 ชนิดจากกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซที่ถูกทดแทนด้วยไบโอมีเทน (ก๊าซไบโอมีเทนอัด/ไบโอมีเทนอัด/ไบโอมีเทนเหลว) โดยเทียบเท่ากับปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้ไบโอมีเทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy; =; FGBM,y x (NCVBM,y / NCVNG) x EFNG x 10-3. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year). FGBM,y; =; ปริมาณไบโอมีเทนที่ผลิตจากการดำเนินโครงการและถูกนำไปใช้ ในปี y (kg/year). NCVBM,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของไบโอมีเทน ในปี y (MJ/kg). NCVNG; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของก๊าซธรรมชาติ (MJ/kg). EFNG; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะหรือภาคอุตสาหกรรม (kgCO2e/kg).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าและ/หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน รวมไปถึงระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พิจารณาไปถึงกิจกรรมการขนส่งไบโอมีเทนจากพื้นที่กิจกรรมโครงการไปยังผู้ใช้งาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้ PEy; =; PEFF,y + PEEL,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล PEFF,y; =; FCPJ,i,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,i x 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า PEEL,y; =; (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y. โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). ECPJ,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวพิจารณาเฉพาะกิจกรรมโครงการที่นำก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศหรือระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บที่ติดตั้งอยู่นอกขอบเขตโครงการมาใช้ในเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอมีเทน ซึ่งพิจารณาการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศหรือระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บ และการเผาทำลายก๊าซชีวภาพด้วยระบบ Biogas flare การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการสามารถคำนวณได้ ดังนี้ LEy; =; LEleak,y + LEflare,y. โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year). LEleak,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). LEflare,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายก๊าซชีวภาพนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). 6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บ LEleak,y; =; Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFPJ x (1 – CFE) x UFPJ x Bo x GWPCH4,y x 10-6. โดยที่ LEleak,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). Qww,PJ,y; =; ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด ในปีที่ y (m3/year). CODinf,PJ,y; =; ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l). CODeff,PJ,y; =; ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l). MCFPJ; =; ค่า Methane Correction Factor สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ. CFE; =; ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บก๊าซมีเทนสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ. UFPJ; =; ค่า Model correction factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ. Bo; =; อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (kgCH4/kgCODremoval). GWPCH4; =; ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4). 6.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายก๊าซชีวภาพ LEflare,y; =; VCH4,biogas,y x (1 - FE) x GWPCH4. โดยที่ LEflare,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทำลายก๊าซชีวภาพนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). VCH4,biogas,y; =; ปริมาณก๊าซมีเทนที่เข้าสู่ระบบเผาทำลาย ในปี y (tCH4/year). FE; =; ค่าประสิทธิภาพในการเผาทำลายก๊าซมีเทนของระบบเผาทำลาย. GWPCH4; =; ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4).

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | NCVBM |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของไบโอมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 การตรวจวัดค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง ทางเลือกที่ 3 ค่าที่ได้จากงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ |

| พารามิเตอร์ | EFNG |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2e/kg |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะหรือภาคอุตสาหกรรม ตามที่ อบก. กำหนด |
| แหล่งข้อมูล | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) ล่าสุดที่ประกาศโดย อบก. |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | NCVNG |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของก๊าซธรรมชาติ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | BO |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCH4/kg CODremoval |
| ความหมาย | อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Default 0.25) |
| แหล่งข้อมูล | หน้า 30 ACM0014 : Treatment of Wastewater version 6.0 |

| พารามิเตอร์ | MCFPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่า Methane Correction Factor สำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 0.80) |
| แหล่งข้อมูล | AMS-III.H. |

| พารามิเตอร์ | CFE |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บก๊าซมีเทนสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 0.90) |
| แหล่งข้อมูล | AMS-III.H. |

| พารามิเตอร์ | UFPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่า Model correction factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 1.12) |
| แหล่งข้อมูล | AMS-III.H. |

| พารามิเตอร์ | FE |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าประสิทธิภาพในการเผาทำลายก๊าซมีเทนของระบบเผาทำลาย Open Flare Efficiency 0.50 Enclosed Flare Efficiency 0.90 |
| แหล่งข้อมูล | Methodological tool: Project emissions from flaring |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | FGBM,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year |
| ความหมาย | ปริมาณไบโอมีเทนที่ผลิตจากการดำเนินโครงการและถูกนำไปใช้ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณไบโอมีเทนที่ผลิตได้ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณไบโอมีเทนที่มีการนำไปใช้ทดแทน โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit คือปริมาตรหรือน้ำหนัก) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณไบโอดีเซล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ |

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2e/tCH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Assessment Report) ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ใช้ค่า GWPCH4 ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

| พารามิเตอร์ | Qww,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/year |
| ความหมาย | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดหรือรายการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | CODinf,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | mg/l |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวิเคราะห์ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) version ล่าสุด อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | CODeff,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | mg/l |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวิเคราะห์ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | VCH4,biogas,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCH4/year |
| ความหมาย | ปริมาณมีเทนที่เข้าสู่ระบบเผาทำลาย ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดหรือรายงานการคำนวณ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

CDM Methodology

III.AQ. version 01:  Introduction of Bio-CNG in transportation application

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-11-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1 | 29 มกราคม 2568 | - แก้ไขชื่อระเบียบวิธีฯ - แก้ไขลักษณะโครงการ ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย (Applicability) และเงื่อนไขของกิจกรรม (Project Conditions) ให้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตไบโอมีเทนเหลว และไบโอมีเทนอัด - แก้ไขสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน และเพิ่มสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ - แก้ไขสัญลักษณ์และคำอธิบายของพารามิเตอร์ต่างๆ ในสมการคำนวณให้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตไบโอมีเทนเหลว และไบโอมีเทนอัด |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-AE-07 Version 03 - แก้ไขประเภทโครงการ - เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ - เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEC,y - แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 03 | 2 | 4 ธันวาคม 2564 | ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 02 | 1 | 10 พฤษภาคม 2564 | เปลี่ยนพารามิเตอร์ EFElec ใหม่โดยให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบสายส่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลังงาน (NAMA-NDC Tracking) |
| 01 | - | 30 เมษายน 2561 | - |