วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

T-VER-S-METH-15-02

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก

(N2O Abatement from Nitric Acid Production)

ฉบับที่ 01

Scope: 05 - Chemical industry

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก (N2O Abatement from Nitric Acid Production) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | ประเภทอื่นๆ |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 05 – Chemical industry |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตกรดไนตริก |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | - ไม่มีกฎหมายบังคับให้โรงงานต้องกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ออกจาก tail gas - ไม่มีการติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบทุติยภูมิ (secondary) หรือ ตติยภูมิ (tertiary) มาก่อน |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - มีการติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบทุติยภูมิ (secondary) หรือตติยภูมิ (tertiary) - มีระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas อย่างต่อเนื่อง |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีการติดตั้งระบบเพื่อกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิต
กรดไนตริกแบบทุติยภูมิ (secondary) หรือแบบตติยภูมิ (tertiary) และมีระบบตรวจวัดปริมาณของ
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas อย่างต่อเนื่อง

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

กรณีฐานแบ่งเป็น 2 กรณี ตามประเภทของระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตกรดไนตริก กรณีที่ใช้ระบบกำจัดแบบทุติยภูมิ (secondary) ให้คิดค่ากรณีฐานจากปริมาณ
ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตกรดไนตริกที่ได้จากการตรวจวัดก่อนติดตั้งระบบกำจัด หรือค่า default ขึ้นอยู่กับว่าค่าใดมีค่าต่ำกว่า ส่วนกรณีที่ใช้ระบบกำจัดแบบตติยภูมิ (tertiary) ให้คิดค่ากรณีฐานจากปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตกรดไนตริกก่อนผ่านระบบกำจัด

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตกรดไนตริก | N2O | การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิตกรดไนตริก |
| การดำเนินโครงการ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตกรดไนตริก | N2O | ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ระบบกำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบตติยภูมิ |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากการผลิต กรดไนตริก ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต โดยแบ่งวิธีการคำนวณเป็น 2 กรณี ตามประเภทของระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตกรดไนตริก ดังนี้ กรณีที่ 1 ใช้ระบบกำจัดแบบทุติยภูมิ (secondary) ให้คิดค่ากรณีฐานจากปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ที่ได้จากการตรวจวัดก่อนติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ หรือคิดจากค่า default การปล่อย ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก ให้ใช้กรณีที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเป็น กรณีฐานตลอดระยะเวลาคิดเครดิต BEy = minimum{BEWO,y; BEdefault,y} กรณีที่ 1.1 กรณีคิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน จากปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ที่ได้จากการตรวจวัดก่อนติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ BEWO,y; =; FN2O,tail gas,WO  hr,y x GWPN2O  10-3. โดยที่ BEWO,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). FN2O,tail gas,WO; =; ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ก่อนติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ แบบทุติยภูมิ (kgN2O/hour). hr,y; =; จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y (hour/year). GWPN2O; =; ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (tCO2eq/tN2O). กรณีที่ 1.2 กรณีคิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน จากค่า default การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก BEdefault,y; =; Pproduction,y  EFN2O  hr,y / hy  GWPN2O  10-3. โดยที่ BEdefault,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). Pproduction,y; =; ปริมาณกรดไนตริกที่ผลิตได้ ในปี y (tHNO3/year). EFN2O; =; ค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก (kgN2O/tHNO3). hr,y; =; จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y (hour/year). hy; =; จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริก ในปี y (hour/year). GWPN2O; =; ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (tCO2eq/tN2O). กรณีที่ 2 ใช้ระบบกำจัดแบบตติยภูมิ (tertiary) ให้คิดค่ากรณีฐานจากปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ก่อนผ่านระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ BEy; =; FN2O,tail gas,bef,y  hr,y x GWPN2O  10-3. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). FN2O,tail gas,bef,y; =; ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ก่อนผ่านระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบ ตติยภูมิ ในปี y (kgN2O/hour). hr,y; =; จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y (hour/year). GWPN2O; =; ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (tCO2eq/tN2O).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนที่กำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas สำหรับระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบตติยภูมิจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ความร้อนกับระบบด้วย จึงแบ่งวิธีการคำนวณเป็น 2 กรณี ตามประเภทของระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตกรดไนตริก ดังนี้ กรณีที่ 1 ใช้ระบบกำจัดแบบทุติยภูมิ (secondary) ให้คิดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนที่กำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas หลังผ่านระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ PEy; =; PEN2O,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2eq /year). PEN2O,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนที่กำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas ในปี y (tCO2eq /year). กรณีที่ 2 ใช้ระบบกำจัดแบบตติยภูมิ (tertiary) ให้คิดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนที่กำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas หลังผ่านระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ความร้อนกับระบบ PEy; =; PEN2O,y + PEFC,y. โดยที่ PEFC,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2eq/year). - การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ส่วนที่กำจัดไม่หมดและยังคงเหลือใน tail gas PEN2O,y; =; FN2O,tail gas,y  hr,y  GWPN2O  10-3. โดยที่ FN2O,tail gas,y; =; ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ยังคงเหลือใน tail gas ในช่วงที่มีการเดินระบบกำจัด ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y (kgN2O/hour). hr,y; =; จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y (hour/year). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ PEFC,y; =; xFCPJ,x,y  NCVx  EFCO2,x  10-9. โดยที่ FCPJ,x,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภท x ในการเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบตติยภูมิ ในปี y (unit/year). NCVx; =; ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x (MJ/unit). EFCO2,x; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x (kgCO2/TJ).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year).

8.	การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFN2O |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์ต่อตันกรดไนตริก (kgN2O/tHNO3) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 3.3 Volume 3, Chapter 3 Chemical Industry Emissions, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, (Default 9) |

| พารามิเตอร์ | NCVx |
| --- | --- |
| หน่วย | เมกะจูลต่อหน่วย (MJ/unit) |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท x |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 การตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,x |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเทระจูล (kgCO2/TJ) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | GWPN2O |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2e/tN2O |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ใช้ค่า GWPN2O ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ให้ใช้ค่า GWPN2O ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

| พารามิเตอร์ | FN2O,tail gas,WO |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์ต่อชั่วโมง (kgN2O/hour) |
| ความหมาย | ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ก่อนติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบ ทุติยภูมิ (สำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน กรณีที่ 1 ใช้ระบบกำจัดแบบทุติยภูมิ) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดตามหลักการทางวิศวกรรม ก่อนติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ |

| พารามิเตอร์ | Pproduction,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันกรดไนตริกต่อชั่วโมง (tHNO3/year) |
| ความหมาย | ปริมาณกรดไนตริกที่ผลิตได้ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการผลิตกรดไนตริก |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลโดยระบบควบคุมการผลิต |

| พารามิเตอร์ | hr,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมงต่อปี (hour/year) |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานจำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริกและมีการเดินระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลโดยระบบควบคุมการผลิต |

| พารามิเตอร์ | hy |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมงต่อปี (hour/year) |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริก ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานจำนวนชั่วโมงที่มีการผลิตกรดไนตริก |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลโดยระบบควบคุมการผลิต |

| พารามิเตอร์ | FN2O,tail gas,bef,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kgN2O/hour |
| ความหมาย | ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ใน tail gas ก่อนผ่านระบบกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์แบบตติยภูมิ ในปี y (สำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน กรณีที่ 2 ใช้ระบบกำจัดแบบตติยภูมิ) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดตามหลักการทางวิศวกรรม ตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FN2O,tail gas,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kgN2O/hour |
| ความหมาย | ปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ยังคงเหลือใน tail gas ในช่วงที่มีการเดินระบบกำจัด ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดตามหลักการทางวิศวกรรม ตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท x การดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

- CDM Methodology: ACM0019 N2O abatement from nitric acid production

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-15-02

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-OTH-04 Version 02 - แก้ไขประเภทโครงการ - เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ |
| 02 | 1 | 4 ธันวาคม 2564 | - ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ - เปลี่ยนพารามิเตอร์ GWPN2O ให้เป็นพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล |
| 01 | - | 19 สิงหาคม 2564 |  |