วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

T-VER-S-METH-03-01

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบราง

(Modal Shift in Passenger Transportation by Rail-based 
Mass Rapid Transit)

(ฉบับที่ 01)

Scope: 07 - Transportation

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบราง (Modal Shift in Passenger Transportation by Rail-based Mass Rapid Transit) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 07 – Transportation (การขนส่ง) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แบบราง |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | - เป็นโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือในเขตจังหวัด - เทคโนโลยีของของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เข้าข่าย ได้แก่ - รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) - รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) - รถไฟฟ้ารางหนัก (Heavy Rail Transit) |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | ไม่เป็นโครงการปรับปรุงการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนตู้รถไฟฟ้าใหม่ |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จ ผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบ และเริ่มมีการให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างเป็นทางการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบราง

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

ลักษณะโครงการต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบรางเพื่อลดสัดส่วนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และลดความคับคั่งของการจราจร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการเดินทางภายในเมือง

ขอบเขตโครงการพิจารณาครอบคลุมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉพาะในส่วนของการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

กรณีฐานของโครงการ คือการเดินทางของผู้โดยสารแต่ละคนจากตำแหน่งของสถานีเริ่มต้นไปยังตำแหน่งของสถานีปลายทางโดยใช้ยานพาหนะรูปแบบเดิมที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบราง เช่น รถยนต์ รถประจำทาง แท๊กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้ ฯลฯ และไม่คิดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้โดยสารมายังตำแหน่งของสถานีเริ่มต้นและการเดินทางจากตำแหน่งของสถานีปลายทางไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร

ตำแหน่งของสถานี A

ของระบบรถไฟฟ้า

จุดเริ่มต้น

การเดินทาง

คิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเฉพาะส่วนนี้

ตำแหน่งของสถานี B

ของระบบรถไฟฟ้า

เดินทางด้วยพาหนะต่างๆ เช่น

รถยนต์ รถประจำทาง แท๊กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้

จุดหมายปลายทาง

กรณีฐาน

ตำแหน่งของสถานี A

ของระบบรถไฟฟ้า

จุดเริ่มต้น

การเดินทาง

คิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเฉพาะส่วนนี้

ตำแหน่งของสถานี B

ของระบบรถไฟฟ้า

เดินทางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแบบราง

จุดหมายปลายทาง

ดำเนินโครงการ

แผนภาพแสดงแนวคิดการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะในแต่ละประเภท |
| การดำเนินโครงการ | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเดินทางจากตำแหน่งของสถานีเริ่มต้นไปยังตำแหน่งของสถานีปลายทางด้วยยานพานหนะในรูปแบบเดิมเมื่อที่ไม่มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเทียบกับปริมาณการเดินทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้โดยสารและระยะทางที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากการดำเนินโครงการ BEy; =; CTBL,y x PKMPJ,y x 10-6. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2eq/year). CTBL,y; =; อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตร ในกรณีฐาน ในปี y (gCO2/passenger-km). CTBL,y; =; åi BSPi,y x EFPKM,i / åi BSPi,y. BSPi,y; =; สัดส่วนการเดินทางในรูปแบบเดิมประเภท i ของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในปี y (%). EFPKM,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทางสำหรับการเดินทางประเภท i (gCO2/passenger-km). PKMPJ,y; =; ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในปี y (passenger-km/year). i; =; ประเภทการเดินทางของผู้โดยสาร. หมายเหตุ; BSPi,y = 100%.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ในส่วนของการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า) ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ PEy; =; ECPJ,y x EFEC,PJ,y x 10-3. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2eq/year). ECPJ,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในส่วนของการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2eq/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2eq/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2eq/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2eq/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFPKM,i |
| --- | --- |
| หน่วย | gCO2/passenger-km |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทางสำหรับการเดินทางประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก - กรมทางหลวง, 2551 - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563 - กรมการขนส่งทางบก, 2564 ประเภทยานพาหนะ; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: gCO2/passenger-km). รถจักรยานยนต์; 43.06. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล; 127.10. รถแท๊กซี่; 155.94. รถสามล้อเครื่อง; 105.53. รถสองแถว; 22.55. รถตู้; 41.11. รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์); 11.20. หมายเหตุ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับยานพาหนะในแต่ละประเภทพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของชนิดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการใช้ในยานพาหนะและถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนการใช้ยานพาหนะ |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | BSPi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | เปอร์เซ็นต์ |
| ความหมาย | สัดส่วนการเดินทางประเภท i ของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ - ผลการสำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในละแวกหรือในบริเวณรัศมี 200 เมตรจากสถานีของระบบรถไฟฟ้า (อ้างอิงจากแบบก่อสร้าง) สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ผลการสำรวจข้อมูลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสำหรับการจัดทำรายงานการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสำรวจกลุ่มตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อต้องทราบข้อมูลรูปแบบการเดินทางเดิมของผู้โดยสารแต่ละคนเมื่อไม่มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้บริการในเส้นทางที่เริ่มต้นจากสถานีขาเข้าถึงสถานีขาออก |
| วิธีการติดตามผล | แนวทางการสุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ผู้พัฒนาโครงการจะต้องนำผลการสุ่มตัวอย่างไปใช้การจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแรกที่ส่งให้ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ภายใน 2 ปี - กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในละแวกหรือหรือในบริเวณรัศมี 200 เมตรจากสถานีของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (อ้างอิงข้อมูลสถานีจากการออกแบบ) ในทุกๆ สถานีด้วยจำนวนตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน - จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำในแต่ละสถานี (อ้างอิงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการจากการออกแบบ) คำนวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้ - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 15 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 10 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 100,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 5 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 100,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 1 แนวทางการสุ่มตัวอย่างสำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ผู้พัฒนาโครงการต้องทำการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน - กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการในทุกๆ สถานีในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยจำนวนตัวอย่างในแต่ละสถานีให้พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ - การสุ่มตัวอย่างผู้โดยสารในแต่ละสถานีต้องครอบคลุมผู้โดยสารที่มาเข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้าและผู้โดยสารที่ออกจากระบบรถไฟฟ้าสำหรับการเดินรถขาขึ้นและขาล่องในจำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน - จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำคำนวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้ - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 15 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 10 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 100,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 5 - จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการเท่ากับ 100,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 1 - การสุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานีกำหนดให้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือต้องเป็นตัวอย่างที่แยกตามช่วงเวลาและจำนวนตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลาให้พิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วันทำงาน-เวลาเร่งด่วน (6.30 – 9.30 น. และ 16.30 – 20.00 น.) - วันทำงาน-นอกเวลาเร่งด่วน - วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ |

| พารามิเตอร์ | PKMPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | passenger-km/year |
| ความหมาย | ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการ |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ใช้ค่าจากการออกแบบ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงจำนวนผู้โดยสารและระยะทางการวิ่งของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในส่วนของการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลจากการตรวจวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากส่วนต่างๆ โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC.PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

เอกสารอ้างอิง

- ACM0016 Large-scale Consolidated Methodology: Mass rapid transit projects Version 04.0 Sector scope (s): 07

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-03-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-TM-03 Version 02 - แก้ไขประเภทโครงการ - เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ - เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEC,y - แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 02 | 1 | 4 ธันวาคม 2564 | ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 01 | - | 19 สิงหาคม 2564 |  |