T-VER-S-METH-06-17

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การปรับปรุงฮีตเตอร์ไฟฟ้าด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

(Improvement of Electric Heater by High-Efficiency Heater)

ฉบับที่ 01

Scope: 03 - Energy demand

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568

| - ชื่อระเบียบวิธีการ (Methodology) | การปรับปรุงฮีตเตอร์ไฟฟ้าด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (Improvement of Electric Heater by High-Efficiency Heater) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 03 – Energy demand (ความต้องการการใช้พลังงาน) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า (ฮีตเตอร์ไฟฟ้า) เดิม โดยใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | 1) เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมสำหรับการผลิตความร้อนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น การหลอมเม็ดพลาสติก การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การหลอมโลหะ เป็นต้น 2) ฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เข้าข่าย เช่น ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ฮีตเตอร์อินฟราเรด |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - มีการติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนการใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิม โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรหรือกระบวนการที่ติดตั้งฮีตเตอร์ - ระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงต้องสามารถติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่ติดตั้งฮีตเตอร์ต้องสามารถติดตามข้อมูลปริมาณสิ่งป้อนเข้าได้ - ฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันทดสอบของหน่วยงานราชการในประเทศไทย - การนำฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่เคยใช้งานอยู่ที่อื่นมาใช้งานภายใต้ขอบเขตโครงการจะไม่ถูกพิจารณาเป็นกิจกรรมโครงการภายใต้ระเบียบวิธีฯ ดังกล่าว |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Staring Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ |  |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสำหรับ การปรับปรุงฮีตเตอร์ไฟฟ้าด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการติดตั้งฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนการใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมสำหรับการผลิตความร้อนในกระบวนการต่างๆ เช่น การหลอมเม็ดพลาสติก การฉีดขึ้นรูป การหลอมโลหะ เป็นต้น

ขอบเขตของโครงการเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนฮีตเตอร์ไฟฟ้าเป็นฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการใช้ไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมก่อนการดำเนินโครงการ เป็นข้อมูลกรณีฐาน

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิม ซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงของโครงการ ซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิตไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยคำนวณจากปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy; =; BEEL,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). BEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/year). ค่า BEEL,y สามารถคำนวณได้จาก BEEL,y; =; x [ SECx x iLPJ,i,x,y x 10-3 ] x EFEC,PJ,y. โดยที่ BEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของกรณีฐาน (tCO2/year). SECx,y; =; การใช้พลังงานจำเพาะต่อหน่วยสิ่งที่ป้อนเข้า (Input) ของเครื่องจักร x ของกรณีฐาน ในปี y (kWh/ton). LPJ,i,x,y; =; ปริมาณสิ่งที่ป้อนเข้า i ในเครื่องจักร x จากการดำเนินโครงการ ในปี y (ton). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh). ค่า SECx สามารถคำนวณได้จาก SECx; =; ECBL,x / iLBL,i,x,. โดยที่ ECBL,x; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร x ในกรณีฐาน (kWh). LBL,i,x; =; ปริมาณสิ่งที่ป้อนเข้า i ในเครื่องจักร x ในกรณีฐาน (ton). ค่า ECBL,x สามารถคำนวณได้จาก ECBL,x; =; PBL,x x HBL,x. โดยที่ PBL,x; =; ค่ากำลังไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิม ของเครื่องจักร x (kW). HBL,x; =; จำนวนชั่วโมงใช้งานรวมของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมของเครื่องจักร x ของกรณีฐาน (h).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดยการตรวจวัดหรือคำนวณจากข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมจากการดำเนินโครงการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEy; =; PEEL,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ (tCO2/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ (tCO2/year). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง PEEL,y; =; x [ ECPJ,x,y x 10-3 ] x EFEC,PJ,y. โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ (tCO2/year). ECPJ,x,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการของฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูงในเครื่องจักร x ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

8.  	การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1  พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | ECBL,x |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักร x ของกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |

| พารามิเตอร์ | PBL,x |
| --- | --- |
| หน่วย | kW |
| ความหมาย | ค่ากำลังไฟฟ้าของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิม ของเครื่องจักร x |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่าพิกัดจากผู้ผลิตและต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิการใช้งาน ทางเลือกที่ 2 ตรวจวัดโดย Power Meter หรือ Energy Meter ในขณะที่ฮีตเตอร์ไฟฟ้าทำงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย |

| พารามิเตอร์ | LBL,i,x |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณสิ่งที่ป้อนเข้า i ในเครื่องจักร x ในกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | - บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลย้อนหลังจากการเปลี่ยนอีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงไม่เกิน 1 ปี - ช่วงเวลาสำหรับการตรวจวัดปริมาณสิ่งป้อนเข้าในเครื่องจักรต้องสอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงใช้งานรวมของระบบฮีตเตอร์ |

| พารามิเตอร์ | HBL,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมง |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงใช้งานรวมของระบบฮีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมของเครื่องจักร x ของกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อเนื่อง และเป็นข้อมูลย้อนหลังจากการเปลี่ยนอีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงไม่เกิน 1 ปี |
| หมายเหตุ | การประเมินจำนวนชั่วโมงใช้งานรวมของระบบอีตเตอร์ไฟฟ้าเดิมต้องพิจารณาถึงระบบควบคุมอุณหภูมิที่ติดตั้งด้วย โดยเฉพาะระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ ON/OFF |

8.2  พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | LPJ,i,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณสิ่งที่ป้อนเข้า i ในเครื่องจักร x จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดยใช้การชั่งน้ำหนัก และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการของฮีตเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในเครื่องจักร x ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

- T-VER-S-METH-06-06 ฉบับที่ 01 ระเบียบวิธีฯ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์ (Energy Efficiency Improvement in Motor Systems)

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 4 : เทคโนโลยี Induction Heating

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-06-17

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 26 มีนาคม 2568 |  |