T-VER-S-METH-08-01

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การใช้วัสดุทดแทนหรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

(Switching of Clinker or Decreasing the Blend in Cement Production)

ฉบับที่ 01

Scope: 04 - Manufacturing industries

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การใช้วัสดุทดแทนหรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (Switching of Clinker or Decreasing the Blend in Cement Production) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 04 – Manufacturing industries |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีการใช้วัสดุทดแทนหรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์ |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการใช้วัสดุทดแทน หรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ภายใต้เงื่อนไขคือต้องเป็นโรงงานที่มีการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - ใช้กับโรงงานปูนซีเมนต์ที่มีอยู่แล้วหรือเปิดดำเนินการใหม่ - ประเภทและคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ผลิตยังคงเดิมทั้งในกรณีฐานและกรณีดำเนินโครงการ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 2594-2556 3. หากระยะทางการขนส่งวัสดุทดแทนอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร ต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกขอบเขตโครงการจากการขนส่งด้วย |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - นิยามศัพท์ | วัสดุทดแทน (Substitution Materials) คือวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ เช่น ส่วนประกอบแคลเซียม เถ้าลอย ปอซโซลาน กากถลุง เป็นต้น |
| - หมายเหตุ | หากมีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในกิจกรรมของโครงการ จะพิจารณาเป็นการดำเนินกิจกรรมกรณีฐาน ดังนั้นจึงไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระเบียบวิธีนี้ โดยสามารถคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น T-VER-S-METH-01-03 เป็นต้น |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับ การใช้วัสดุทดแทนหรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัสดุทดแทนหรือลดสัดส่วนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยขอบเขตโครงการจะประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรม พิจารณาครอบคลุมกระบวนการผลิตปูนเม็ด การเตรียมวัสดุทดแทนปูนเม็ดในการบดปูนซีเมนต์ ซึ่งจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฎิกิริยาเคมีในเตาเผา การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตและการขนส่งวัสดุทดแทนทีมีที่มีระยะทางการขนส่งมากกว่า 200 กิโลเมตร รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และ/หรือไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการผลิตปูนซีเมนต์ ที่มีการใช้ปูนเม็ดซึ่งเป็นวัสดุหลักที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตในปริมาณสูง โดยพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดสูง

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | กระบวนการ แคลซิเนชั่น (Calcination) | CO2 | ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต |
| การดำเนินโครงการ | กระบวนการ แคลซิเนชั่น (Calcination) | CO2 | ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้น การขนส่งปูนเม็ดที่มาจากแหล่งอื่น และการเตรียมวัสดุทดแทน |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้น และการเตรียมวัสดุทดแทน |
| นอกขอบเขตโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่ง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งวัสดุทดแทนที่มีระยะทางการขนส่งมากกว่า 200 กิโลเมตร |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด และใช้ไฟฟ้าในการผลิตปูนเม็ด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้ โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (tCO2e). BCy; =; ปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ผลิตจากการดำเนินโครงการ ในปี y (t BC). COPC,y; =; สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในกรณีฐาน (t clinker/t BC). EFClinker,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ด ในปี y (tCO2/t clinker). - สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในปี y (COPC,y) ระเบียบวิธีนี้จะพิจารณาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Ordinary Portland Cement: OPC) สำหรับสัดส่วนปริมาณปูนเม็ดในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นั้น ผู้พัฒนาโครงการจะต้องพิจารณาข้อมูลภายใต้สถานการณ์การผลิตที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวปฏิบัติในการผลิตปูนซีเมนต์ที่มี ต้องได้รับการกำหนดอย่างชัดเจน และคุณภาพปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถกำหนดสัดส่วนของปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในกรณีฐาน ได้ดังนี้ กรณีโรงปูนซีเมนต์ที่ดำเนินการแล้ว ให้พิจารณาจากข้อมูลสัดส่วนของปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เฉลี่ย 3 ปี ล่าสุด หรือจากข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ กรณีโรงปูนซีเมนต์ที่ก่อสร้างใหม่ (Green field cement plant) สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้จาก 3 แนวทาง 1) ค่ามาตรฐานสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซึ่งเป็นค่าที่มีการรายงานของประเทศ 2) ค่าเฉลี่ยจาก 5 โรงงาน ที่มีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อขายในประเทศมากสุด 3) ข้อมูลจากผู้ผลิตเทคโนโลยี หรือรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น 4.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ด (EFclinker,y) โดยที่ EFClinker,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). CECalcin; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต/แมกนีเซียมคาร์บอเนต (tCO2/t clinker). CEFF; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). CEEL,clinker,grid; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). CEEL,clinker,sg; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต/แมกนีเซียมคาร์บอเนต (CECalcin) โดยที่ CECalcin; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต/แมกนีเซียมคาร์บอเนต (tCO2/t clinker). 0.785; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้สมบูรณ์สำหรับ CaO (tCO2/t CaO). 1.092; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้สมบูรณ์สำหรับ MgO (tCO2/t MgO). InCaO; =; ปริมาณ CaO ในวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจาก CaCO3 (t CaO). OutCaO; =; ปริมาณ CaO ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด (t CaO). InMgO; =; ปริมาณ MgO ในวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจาก MgCO3 (t MgO). OutMgO; =; ปริมาณ MgO ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด (t MgO). CLNKBL; =; ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ (t clinker). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (CEFF) โดยที่ CEFF; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). FCClinker,i; =; ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด (unit). NCVi; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท I (MJ/Unit). EFCO2,i; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/TJ). CLNKBL; =; ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ (t clinker). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (CEEL,grid) โดยที่ CEEL,clinker,grid; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/t clinker). ECclinker,grid; =; ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด (kWh). EFEC,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh). CLNKBL; =; ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ (t clinker). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน ในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (CEEL,CLNK) โดยที่ BEEL,clinker,sg; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงานในกระบวนการผลิตปูนเม็ด (tCO2/ t clinker). ECclinker,sg; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด (kWh). ECclinker,sg,RE; =; ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงานโดยใช้พลังงานทดแทน ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูน เป็นต้น (kWh). EFsg,FF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าเองในโรงงานโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (tCO2/MWh). CLNKBL; =; ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ (t clinker).

5. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการนั้น จะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่มีสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดลดลง และพิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการผลิตปูนเม็ดจากวัสดุตั้งต้นที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและ/หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ด และใช้ไฟฟ้าในการผลิตปูนเม็ด รวมถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการเตรียมวัสดุทดแทน (Substitution Materials) และการขนส่งปูนเม็ดที่มาจากแหล่งอื่น สามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการโดยใช้สมการ ดังนี้ โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (tCO2e/year). BCy; =; ปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ผลิตจากการดำเนินโครงการ ในปี y (t BC). CHC,y; =; สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จากการดำเนินโครงการ ในปี y (t clinker/t BC). EFClinker,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปูนเม็ด ในปี y (tCO2/t clinker). PESub,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). PETR,Clinker,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดที่มาจากแหล่งอื่น ในปี y (tCO2/year).

5.1 สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จากการดำเนินโครงการ ในปี y (CHC,y) การพิจารณาสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ผู้พัฒนาโครงการจะต้องพิจารณาข้อมูลภายใต้สถานการณ์การผลิตที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวปฏิบัติในการผลิตปูนซีเมนต์ที่มี ต้องได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนและคุณภาพปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถกำหนดสัดส่วนของปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ได้ดังนี้ กรณีโรงปูนซีเมนต์ที่ดำเนินการแล้ว ให้ใช้ค่าสัดส่วนปูนเม็ดเฉลี่ยต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกจากข้อมูลการผลิตย้อนหลัง 1 ปี กรณีโรงปูนซีเมนต์ที่ก่อสร้างใหม่ (Green field cement plant) สามารถเลือกใช้ข้อมูลได้จาก 3 แนวทาง 1) ค่ามาตรฐานสัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกซึ่งเป็นค่าที่มีการรายงานของประเทศ 2) ค่าเฉลี่ยจาก 5 โรงงาน ที่มีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อขายในประเทศมากสุด 3) ข้อมูลจากผู้ผลิตเทคโนโลยี หรือรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ที่ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น 5.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (PESub,y) โดยที่ PESub,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). PESub,FF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). PESub,EL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (PESub, FF,y) โดยที่ PEFF,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานฟอสซิลสำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (PESub,EL,y) โดยที่ PESub, EL,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า สำหรับการเตรียม วัสดุทดแทน ในปี y (tCO2/year). ECPJ,grid,y; =; ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่ง สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (kWh/year). ECPJ,sg,y; =; ปริมาณไฟฟ้าจากการผลิตเองในโรงงาน สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y (kWh/year). ECPJ,sg,RE,y; =; ปริมาณไฟฟ้าจากการผลิตเองในโรงงานโดยใช้พลังงานทดแทน สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูน เป็นต้น (kWh/year). EFEC,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). EFsg,FF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าเองในโรงงานโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (tCO2/MWh). 5.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดที่มาจากแหล่งอื่น โดยที่ PETR,clinker,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปูนเม็ดที่มาจากแหล่งอื่น ในปี y (tCO2/year). FCTR,clinker,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการขนส่งปูนเม็ด ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ).

6. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการขนส่งวัสดุทดแทนมายังโครงการ กรณีมีระยะทางการขนส่งอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year). LEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). 6.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งวัสดุทดแทน โดยที่ LEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year). FCTR,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุทดแทน ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ).

7.  การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy=BEy−PEy−LEy โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

8.  การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 	พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | COPC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker/t BC |
| ความหมาย | สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานปริมาณปูนเม็ดที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ |

| พารามิเตอร์ | InCaO |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณ CaO ในวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจาก CaCO3 |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานการผลิตปูนเม็ดของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | OutCaO |
| --- | --- |
| หน่วย | t CaO |
| ความหมาย | ปริมาณ CaO ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานการผลิตปูนเม็ดของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | InMgO |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณ MgO ในวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจาก MgCO3 |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานการผลิตปูนเม็ดของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | OutMgO |
| --- | --- |
| หน่วย | t MgO |
| ความหมาย | ปริมาณ MgO ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานการผลิตปูนเม็ดของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | CLNKBL |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker |
| ความหมาย | ปริมาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ ในปีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกหรือรายงานการผลิตปูนเม็ดเพื่อจำหน่ายภายในประเทศของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | FCClinker,i |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกค่าหรือหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตปูนเม็ดของสถานประกอบการ |

| พารามิเตอร์ | ECclinker,grid |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการผลิตปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกค่าหรือหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งในการผลิตปูนเม็ด |
| พารามิเตอร์ | ECclinker,sg |
| หน่วย | kWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกค่าหรือหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงาน ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด |

| พารามิเตอร์ | ECclinker,sg,RE |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองในโรงงานโดยใช้พลังงานทดแทน ที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูน เป็นต้น |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกค่าหรือหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการผลิตเองในโรงงานโดยใช้พลังงานทดแทนที่ใช้สำหรับการผลิตปูนเม็ด |

| พารามิเตอร์ | EFsg,FF,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/ MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากการผลิตไฟฟ้าเองในโรงงาน โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| แหล่งข้อมูล | ใช้การคำนวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุดที่ อบก. ประกาศ |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ตามที่ อบก. กำหนด |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelinesfor National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

8.2 	พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | BCy |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | ปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ผลิตจากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการผลิต |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกหรือรายงานปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ผลิตได้จากการดำเนินโครงการและจำหน่ายภายในประเทศ ในปี y ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้บริหารของหน่วยงาน โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | CHC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t clinker/t BC |
| ความหมาย | สัดส่วนการใช้ปูนเม็ดต่อตันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการผลิต |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกหรือรายงานปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ผลิตได้จากการดำเนินโครงการ และจำหน่ายภายในประเทศ ในปี y ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้บริหารของหน่วยงาน โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,grid,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน และมีการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดตามกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบของอุปกรณ์ ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ โดยตรวจวัดชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,sg,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าจากการผลิตเองในโรงงาน สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน และมีการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดตามกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบของอุปกรณ์ ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ โดยตรวจวัดชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,sg,RE,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าจากการผลิตเองในโรงงานโดยใช้พลังงานทดแทน สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูน เป็นต้น |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน และมีการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดตามกำหนดระยะเวลาการสอบเทียบของอุปกรณ์ ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ โดยตรวจวัดชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | Unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการเตรียมวัสดุทดแทน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCTR,clinker,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | Unit/year (unit: Mass or Volume) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการขนส่งปูนเม็ด ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCTR,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | Unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุทดแทน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

- CDM Methodology

  - ACM0005 : Increasing the blend in cement production

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-08-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-OTH-03 Version 02 - แก้ไขประเภทโครงการ - เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ - เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEC,y - แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 02 | 1 | 4 ธันวาคม 2564 | ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 01 | - | 19 สิงหาคม 2564 |  |