T-VER-P-TOOL-02-01

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการ
หรือนอกขอบเขตโครงการ

(Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion)

ฉบับที่ 01

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการ (Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion) สำหรับโรงผลิตไฟฟ้าหรือหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตเพื่อใช้เองหรือมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า รวมไปถึงการผลิตพลังงานร่วมไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล ซึ่งได้แสดงขั้นตอนการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากดำเนินโครงการ (Project emission) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage emission) ซึ่งได้คำนวณตามปริมาณของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เผาไหม้และคุณสมบัติของเชื้อเพลิงฟอสซิล การคำนวณนี้จำเป็นต้องระบุประเภทของกระบวนการเผาไหม้ รวมถึงการระบุวิธีการ/แหล่งข้อมูลของพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

- พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ พลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง โดยเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ และชีวมวล เป็นต้น

- เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) คือ แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

- ระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นและดำเนินการในพื้นที่ที่ไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการ

- การฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) หมายถึง การลงทุนเพื่อฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหรือถูกทำลายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติให้กลับใช้งานได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือกำลังการผลิตไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้า โดยไม่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการซ่อมบำรุงตามปกติ

- การเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement) หมายถึง การลงทุนเพื่อเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบที่ใช้งานได้อยู่เดิม โดยหน่วยการผลิตใหม่มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าเดิม

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือการคำนวณนี้ใช้สำหรับคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการหรือนอกขอบเขตโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ น้ำ ลม และชีวมวล เป็นต้น เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยที่กิจกรรมของโครงการอาจจะเป็นหน่วยการผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าใหม่ (Greenfield) การฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (Rehabilitation) และการเปลี่ยนระบบผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิม (Replacement)

4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการดำเนินโครงการและนอกขอบเขตโครงการ ซึ่งเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณต่อไปนี้

| พารามิเตอร์ | หน่วย | อธิบาย |
| --- | --- | --- |
| PEFF,j,y | tCO2/y | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j ในระหว่างปี y |
| LEFF,y | tCO2/y | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในระหว่างปี y |

4.1 กิจกรรมที่พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ

| ประเภท | กิจกรรม |
| --- | --- |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานน้ำ/พลังงานลม | การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง |
| การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล | การใช้รถตักชีวมวลหรือรถขนชีวมวลภายในโครงการ การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง |
| การผลิตพลังงานร่วมไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล | การใช้รถตักชีวมวลหรือรถขนชีวมวลภายในโครงการ การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง |

4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j คำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| PEFF,j,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y i | สมการที่ (1) |
| --- | --- |

หรือ

| LEFF,y = ∑FC i,j,y × COEFi,y i | สมการที่ (2) |
| --- | --- |

โดยที่

| PEFF,j,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ j ในระหว่างปี y (tCO2/y) |
| --- | --- | --- |
| LEFF,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในระหว่างปี y (tCO2/y) |
| FCi,j,y | = | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่เผาไหม้ในกระบวนการ j ในระหว่างปี y (มวลหรือหน่วยปริมาตร/ปี) |
| FCTR,i,y | = | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิด i ที่ใช้การขนส่งชีวมวล ในระหว่างปี y (มวลหรือหน่วยปริมาตร/ปี) |
| COEFi,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปีที่ y (tCO2/มวลหรือหน่วยปริมาตร) |
| i | = | ประเภทของเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ ในระหว่างปี y |

การหาค่า COEFi,y

สามารถคำนวณได้จำนวน 2 วิธี ตามข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ดังนี้

วิธีที่ 1 ค่า COEFi,y คำนวณจากองค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ซึ่งมี 2 กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีที่ 1 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มีหน่วยเป็นมวล สามารถคำนวณค่า COEFi,y ได้ดังนี้

| COEFi,y= 𝑤C,i,y × 44/12 | สมการที่ (3) |
| --- | --- |

กรณีที่ 2 ค่า  FCi,j,y และ FCTR,i,y มีหน่วยเป็นปริมาตร สามารถคำนวณค่า COEFi,y ได้ดังนี้

| COEFi,y= 𝑤C,i,y × 𝜌 I,y × 44/12 | สมการที่ (4) |
| --- | --- |

โดยที่

| COEFi,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/มวลหรือปริมาตร) |
| --- | --- | --- |
| 𝑤C,i,y | = | สัดส่วนน้ำหนักของโมเลกุลคาร์บอนต่อน้ำหนักของเชื้อเพลิงโมเลกุลประเภท i ในปี y (คาร์บอนทั้งหมด/หน่วยมวลของเชื้อเพลิง) |
| 𝜌 I,y | = | ความหนาแน่นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปีที่ y (หน่วยมวล/หน่วยปริมาตรของเชื้อเพลิง) |
| i | = | ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้เผาไหม้ ในระหว่างปี y |

วิธีที่ 2	ค่า COEFi,y คำนวณจากค่าความร้อนสุทธิและค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i โดยมีรายละเอียดดังนี้

| COEFi,y = NCVi,y × EFCO2,i,y | สมการที่ (5) |
| --- | --- |

โดยที่

| COEFi,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/มวลหรือปริมาตร) |
| --- | --- | --- |
| NCVi,y | = | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit) |
| EFCO2,i,y | = | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (tCO2/MJ) |
| i | = | ประเภทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้เผาไหม้ ในระหว่างปี y |

5. ขั้นตอนวิธีการติดตามผล

5.1 ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. กำหนดไว้อย่างน้อย 2 ปีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตครั้งล่าสุด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 5.2

5.2. พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | FCi,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | หน่วยมวลหรือปริมาตรต่อปี (เช่น ton/y หรือ m3/y) |
| ความหมาย | ปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ที่ใช้เผาไหม้ในกระบวนการ j ในระหว่างปี y |
| แหล่งข้อมูล | การตรวจวัดที่หน้างาน |
| การติดตามผล | - ใช้เครื่องมือตรวจวัดมวลหรือปริมาตร ในกรณีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังขนาดเล็กสามารถใช้ไม้วัดระดับน้ำมันเพื่อกำหนดมวลหรือปริมาตรของเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - ไม้บรรทัดวัดจะต้องเป็นองค์ประกอบในของถังน้ำมันและสอบเทียบอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง - มีหนังสือควบคุมสำหรับการบันทึกการวัด (รายวันหรือรายกะ) - อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ทรานสดิวเซอร์ โซนาร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกล (Piezo electronic) สามารถนำมาใช้ได้ หากว่าได้รับการสอบเทียบอย่างเหมาะสมด้วยมาตรวัดไม้บรรทัด และได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม - กรณีของถังรายวันที่มีเครื่องทำความร้อนล่วงหน้าสำหรับน้ำมันเตา การสอบเทียบจะทำกับระบบในสภาวะการทำงานปกติ |
| ความถี่ในการ ติดตามผล | อย่างต่อเนื่อง |
| ขั้นตอน QA/QC | - ความสอดคล้องของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามมิเตอร์ควรได้รับการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลการสมดุลพลังงานประจำปีที่อ้างอิงตามปริมาณที่ซื้อและการเปลี่ยนแปลงสต็อก - ในกรณีที่สามารถระบุใบแจ้งหนี้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อได้โดยเฉพาะสำหรับโครงการ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงตามมิเตอร์ควรได้รับการตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้การซื้อที่มีอยู่จากบันทึกทางการเงิน |

| พารามิเตอร์ | 𝑤C,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คาร์บอนทั้งหมด/หน่วยมวลของเชื้อเพลิง |
| ความหมาย | สัดส่วนน้ำหนักของโมเลกุลคาร์บอนต่อน้ำหนักของเชื้อเพลิงโมเลกุลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ แหล่งข้อมูล; เงื่อนไขการใช้. (1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้; ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้. (2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้. |
| การติดตามผล | การวัดควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศ |
| ความถี่ในการติดตามผล | การคำนวณสัดส่วนมวลของคาร์บอนสำหรับการจ่ายเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ควรคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปี |
| ขั้นตอน QA/QC | ตรวจสอบว่าค่าภายใต้ (1) และ (2) อยู่ในช่วงความไม่แน่นอนของค่าเริ่มต้นของ IPCC ตามที่ระบุในตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3 ของหลักเกณฑ์ IPCC ฉบับที่ 2 ปี 2549 หากค่าต่ำกว่าช่วงนี้ ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์หรือดำเนินการตรวจวัดเพิ่มเติม ห้องปฏิบัติการใน (2) ควรได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO17025 หรือให้เหตุผลว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน |
| ความคิดเห็นอื่น ๆ | ใช้ได้กับวิธีที่ 1 |

| พารามิเตอร์ | 𝜌i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | หน่วยมวล/หน่วยปริมาตร |
| ความหมาย | ความหนาแน่นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเชื้อเพลิงประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ แหล่งข้อมูล; เงื่อนไขการใช้. (1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้; ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้. (2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้. (3) ค่าที่ใช้ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้ แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และได้รับการจดบันทึกเป็นอย่างดี (เช่น สมดุลพลังงานระดับประเทศ). |
| การติดตามผล | การวัดควรดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศ |
| ความถี่ในการติดตามผล | ความหนาแน่นของเชื้อเพลิงสำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายปี |
| ขั้นตอน QA/QC | - |
| ความคิดเห็นอื่น ๆ | - ใช้ได้กับวิธีที่ 1 และค่า FCi,j,y หรือ FCTR,i,y คำนวณในหน่วยปริมาตร - ควรใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันสำหรับ 𝑤C,i,y และ ρi,y |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทางเลือกที่ 4 ค่าอ้างอิงจาก IPCC ตารางที่ 1.2 of Chapter 1 of Vol. 2 (Energy) of the 2006 IPCC Guidelines on National GHG Inventories |
| การติดตามผล | สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 การตรวจวัดควรทำตามมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศหรือระหว่างประเทศ |
| ความถี่ในการ ติดตามผล | สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 ควรได้รับค่า NCV สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง เพื่อนำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยรายปีแบบถ่วงน้ำหนัก สำหรับทางเลือกที่ 3 ควรตรวจสอบทุกปี สำหรับทางเลือกที่ 4 ควรตรวจสอบแนวทาง IPCC |
| ขั้นตอน QA/QC | - |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/GJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i |
| แหล่งข้อมูล | ใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ แหล่งข้อมูล; เงื่อนไขการใช้. (1) ค่าที่ผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุในใบแจ้งหนี้; ให้ใช้แหล่งข้อมูลนี้. (2) การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้. (3) ค่าที่ใช้ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้ แหล่งข้อมูลนี้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงเหลวเท่านั้น และควรอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และได้รับการจดบันทึกเป็นอย่างดี เช่น สมดุลพลังงานระดับประเทศ. (4) ค่าคงที่ของ IPCC ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ตามที่ระบุในตารางที่ 1.4 ของบทที่ 1 ของฉบับ 2 (พลังงาน) ของ IPCC 2006 แนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก; ถ้า (1) ไม่มี ให้ใช้ข้อนี้. |
| การติดตามผล | สำหรับแหล่งข้อมูล (1) และ (2): การตรวจวัดควรทำตามมาตรฐานเชื้อเพลิงของประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศ |
| ความถี่ในการ ติดตามผล | สำหรับแหล่งข้อมูล (1) และ (2): การปล่อย CO2 สำหรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ควรคำนวณมูลค่าเฉลี่ยรายปีแบบถ่วงน้ำหนัก สำหรับแหล่งข้อมูล (3): ทบทวนความเหมาะสมของค่าเป็นประจำทุกปี สำหรับแหล่งข้อมูล (4): ควรคำนึงถึงการแก้ไขแนวทาง IPCC ในอนาคตด้วย |
| ขั้นตอน QA/QC | ใช้ได้ในกรณีที่ใช้วิธีที่ 2 สำหรับแหล่งข้อมูล (1): หากผู้จัดหาเชื้อเพลิงระบุค่า NCV และค่าการปล่อย CO2 ในใบแจ้งหนี้ และค่าทั้งสองนี้อิงตามการวัดสำหรับเชื้อเพลิงเฉพาะนี้ ควรใช้ค่า CO2 นี้ หากใช้แหล่งอื่นสำหรับค่าการปล่อย CO2 หรือไม่มีค่าการปล่อย CO2 ให้ใช้ตัวเลือก (2), (3) หรือ (4) |

6. เอกสารอ้างอิง

CDM Methodological tool:

TOOL03: Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion, Version 03

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-TOOL-02-01

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | - เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม TVER-TOOL-02-01 Version 01 - แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 01 | - | 24 สิงหาคม 2565 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |