T-VER-P-TOOL-02-03

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

(Tool to calculate Emissions from Solid Waste Disposal Sites)

ฉบับที่ 01

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นเครื่องมือการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการระบุวิธีการ/แหล่งข้อมูลของพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

2. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการ (Managed SWDS) หมายถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการบริหารจัดการของเสีย (เช่น ของเสียที่ส่งตรงไปยังพื้นที่สะสม ระดับของการควบคุม การไล่ขยะ และระดับของการควบคุมไฟ) รวมถึงวัสดุปิดคลุม หรือ การบดอัดทางกล หรือ การปรับระดับของเสีย ในเครื่องมือนี้ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ตรงตาม คำจำกัดความนี้จะถือเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีการจัดการ

- ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste : MSW) หมายถึงมูลฝอยตามกฎหมายว่าการสาธารณสุข โดยไม่รวมมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

- ของเสียเหลือทิ้ง (Residual waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีคุณสมบัติเป็นเนื้อเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่เหลืออยู่หลังจากบำบัดของเสียแล้ว เช่น ขยะมูลฝอยที่ถูกย่อยสลายและปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน และชีวมวลเหลือทิ้ง (ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ของเสียจากการเกษตร ป่าไม้ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง)

- ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง ขยะเหลือทิ้งและไม่ละลายน้ำ (รวมถึงก๊าซหรือของเหลวในกระป๋องหรือภาชนะ) ขยะอันตรายไม่รวมอยู่ในคำจำกัดความของขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยอาจรวมถึงของเสียเหลือทิ้ง

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (Solid waste disposal site : SWDS) หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดเป็นที่เก็บขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย รวมถึงกองขยะมูลฝอย ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

1) อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิวมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 หรือ

2) ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินภายนอกภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body หรือ VVB)

- กองขยะมูลฝอย (Stockpile) หมายถึง กองขยะมูลฝอย (ไม่ฝังดิน) ซึ่งกองขยะมูลฝอยที่มีอัตราส่วนพื้นที่ผิวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ไม่รับประกันสภาวะไร้อากาศ เนื่องจากของเสียอาจสัมผัสกับอากาศที่สูงขึ้น

3. ลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่าย และเงื่อนไขการนำไปใช้

เครื่องมือนี้มีขั้นตอนในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ หรือการปล่อยก๊าซมีเทนจากการกำจัดขยะมูลฝอยหรือจากการกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ทางเลือกที่ 1 เป็นกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยการดักจับและเผาทำลาย หรือการนำก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์ ซึ่งก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากของเสียที่ถูกกำจัดในอดีต รวมถึงก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการ ในกรณีเหล่านี้ เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนล่วงหน้าในเอกสารการออกแบบโครงการ (PDD) เท่านั้น จากนั้นจะมีการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลาการให้เครดิตโดยใช้แนวทางที่เกี่ยวข้องในวิธีการที่เกี่ยวข้อง (เช่น การวัดปริมาณก๊าซมีเทนที่ดักจับได้จากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย)

ทางเลือกที่ 2 เป็นกิจกรรมโครงการที่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียที่ SWDS ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ เช่น การบำบัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยกระบวนการทางเลือกอื่น ๆ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักหรือการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน โดยไม่ได้ถูกกำจัดในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากของเสียที่ถูกกำจัดหรือหลีกเลี่ยงจากการกำจัดในช่วงระยะเวลาการให้เครดิต ในกรณีเหล่านี้ เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้กับทั้งการประมาณการล่วงหน้าและก่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  กิจกรรมโครงการเหล่านี้อาจใช้แนวทางแบบง่ายซึ่งมีรายละเอียดเป็น 0 เมื่อคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน

4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณต่อไปนี้

| พารามิเตอร์ | หน่วย | อธิบาย |
| --- | --- | --- |
| BECH4,SWDS,y PECH4,SWDS,y LECH4,SWDS,y | tCO2e/yr | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน จากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขต ในปี y ที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในช่วงเวลา 12 เดือนติดต่อกัน) |
| BECH4,SWDS,m PECH4,SWDS,m LECH4,SWDS,m | tCO2e/m | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน จากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขตในเดือน m ที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในช่วงเวลาสิ้นสุดในเดือน m |

4.1 กิจกรรมที่พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ

| ประเภท | กิจกรรม |
| --- | --- |
| สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปล่อยก๊าซมีเทนการกำจัดขยะมูลฝอยที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย |

4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

4.2.1 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างง่าย

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการกำหนดแบบจำลอง FOD อย่างง่าย สามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) สำหรับทางเลือกที่ 2 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเท่านั้น ผู้เสนอโครงการอาจใช้แนวทางอย่างง่ายสำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน โดยมี 2 กรณีดังนี้

1.1) กรณีที่ 1 ไม่มีการตรวจวัดองค์ประกอบของของเสีย โดยคุณสมบัติของขยะและเขตภูมิอากาศจะใช้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดภาระของผู้เสนอโครงการในการวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสีย

1.2) กรณีที่ 2 ลดการตรวจวัดองค์ประกอบของของเสีย โดยผู้เสนอโครงการอาจตรวจวัดเศษส่วนน้ำหนักเปียกทั้งหมดของขยะอินทรีย์ (Worg,y) ได้แก่ ไม้ กระดาษ เศษอาหาร สิ่งทอ และขยะจากสวน ทดแทนการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะตามประเภทของขยะ j

ทั้งนี้การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างง่ายมีรายละเอียดตามภาคผนวก

4.2.2 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีแนวทางดังนี้

1) ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่ SWDS คำนวณจากแบบจำลองการสลายตัวลำดับแรก (FOD) โดยแบบจำลองจะแยกความแตกต่างระหว่างของเสียประเภทต่างๆ j ด้วยอัตราการสลายตัวคงที่ตามลำดับ (kj) และสัดส่วนของการย่อยสลายได้ของคาร์บอนอินทรีย์ (DOCj)

2) แบบจำลองการคำนวณการผลิตก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นในปี y (ระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน) หรือเดือน m ตามของเสียประเภท j (Wj,x หรือ Wj,i) ที่ถูกกำจัดใน SWDS ในช่วงเวลาที่กำหนด (ปีหรือเดือน)

3) ในกรณีการดักจับก๊าซมีเทนที่ SWDS (เช่น เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัย) และการเผาทำลาย หรือใช้ในลักษณะอื่นที่ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ การปล่อยก๊าซมีเทนจะถูกปรับตามสัดส่วนของก๊าซมีเทนที่จับได้ (fy)

4) ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่ SWDS ในปี y (BECH4,SWDS,y หรือ PECH4,SWDS,y หรือ LECH4,SWDS,y) โดยใช้สมการ (1) หรือสำหรับเดือน m (BECH4, SWDS,m หรือ PECH4,SWDS,m หรือ LECH4,SWDS,m) โดยใช้สมการ (2) ทั้งสองวิธีอาจใช้ในการคำนวณปริมาณก๊าซมีเทนจากการกำจัดของเสียที่ SWDS ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้เพื่อใช้สมการควรจัดทำเป็นเอกสารอย่างโปร่งใสใน

5) PDD หรือรายงานการตรวจสอบ PDD ควรระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจน (ปี x หรือเดือน i) ที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งพิจารณาถึงการกำจัดของเสียในการคำนวณ สำหรับแอปพลิเคชัน A ระยะเวลานี้อาจเริ่มก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการและโดยทั่วไปจะเริ่มเมื่อ SWDS เริ่มรับของเสีย

ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สามารถคำนวณได้ดังนี้

| BEBP,CH4,y = 𝜑y x (1-fy) x GWPCH4 x (1-OX) x 16 x F x DOCf,y PEBP,CH4,y y 12 LEBP,CH4,y x MCFy x ∑∑ (Wj,i x DOCj x e-kj (m-1) x (1-e-kj)) x=1 j | สมการที่ (1) |
| --- | --- |

| BEBRP,CH4,m = 𝜑y x (1-fy) x GWPCH4 x (1-OX) x 16 x F x DOCf,m PEBP,CH4,m m 12 LEBP,CH4,m x MCFy x ∑∑ (Wj,i x DOCj x e-(kj/12) (m-1) x (1-e-(kj/12))) i=1 j | สมการที่ (2) |
| --- | --- |

สำหรับแบบจำลองรายปี โดยที่

| BECH4,SWDS,y PECH4,SWDS,y LECH4,SWDS,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน จากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขต ในปี y ที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่ SWDS ในช่วงเวลาที่สิ้นสุดในปี y (t CO2e/yr) |
| --- | --- | --- |
| x | = | ปีในระยะเวลาที่มีการกำจัดของเสียที่ SWDS ขยายจากปีแรกในช่วงเวลา (x = 1) ถึงปี y (x = y) |
| y | = | ปีของระยะเวลาการให้เครดิตที่คำนวณการปล่อยก๊าซมีเทน (y คือระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน) |
| DOCf,y | = | สัดส่วนของสารคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ (DOC) ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับปี y (weight fraction) |
| Wj,x | = | ปริมาณขยะมูลฝอย ประเภท j ที่ถูกกำจัดหรือไม่ได้ถูกกำจัดใน SWDS ในปี x (t) |

สำหรับแบบจำลองรายเดือน โดยที่

| BECH4,SWDS,y PECH4,SWDS,y LECH4,SWDS,y | = | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน จากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขตในเดือน m ที่เกิดจากการกำจัดของเสียที่ SWDS ในช่วงเวลาสิ้นสุดในเดือน m (t CO2e/m) |
| --- | --- | --- |
| m | = | เดือนของระยะเวลาการให้เครดิต |
| i | = | เดือนในระยะเวลาที่มีการกำจัดของเสียที่ SWDS นับจากเดือนแรกในระยะเวลา (i = 1) ถึง เดือน m (i = m) |
| DOCf,m | = | สัดส่วนของสารคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ (DOC) ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับเดือน m (weight fraction) |
| Wj,i | = | ปริมาณขยะอินทรีย์ ประเภท j ที่ถูกกำจัดหรือไม่ได้ถูกกำจัดใน SWDS ในเดือน i (t) |

สำหรับแบบจำลองรายเดือนและรายปี โดยที่

| 𝜑y | = | ค่าการปรับปรุงจากไม่แน่นอนของแบบจำลองสำหรับปี y |
| --- | --- | --- |
| 𝑓y | = | สัดส่วนของก๊าซมีเทนที่กักเก็บได้ที่ SWDS และเผาทำลาย หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปีที่ y |
| GWPCH4 | = | ศักยภาพในการทำให้โลกร้อนของมีเทน |
| OX | = | ค่าออกซิเดชัน (สะท้อนปริมาณก๊าซมีเทนจาก SWDS ที่ถูกออกซิไดซ์ในดินหรือวัสดุอื่นที่ปกคลุมของเสีย) |
| F | = | สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซที่กักเก็บได้จาก SWDS (volume fraction) |
| MCFy | = | ค่า Methane correction factor ในปี y |
| DOCj | = | สัดส่วนของสารคาร์บอนอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ (DOC) ในของเสียประเภท j (weight fraction) |
| k | = | อัตราการสลายตัวของขยะประเภท j (1 / yr) |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอยหรือประเภทของขยะในขยะมูลฝอย |

4.3.1 การกำหนดพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้แบบจำลอง

วิธีการกำหนดพารามิเตอร์ที่จำเป็นในเครื่องมือนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ค่าเริ่มต้น การวัดครั้งเดียว หรือการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการให้เครดิต การเลือกตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าใช้เครื่องมือสำหรับทางเลือกที่ 1 หรือ 2 แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การกำหนดพารามิเตอร์สำหรับการใช้แบบจำลอง

| พารามิเตอร์ | ทางเลือกที่ 1 | ทางเลือกที่ 2 |
| --- | --- | --- |
| 𝜑y | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขต ใช้ค่า Default value การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ใช้ค่า Default value หรือมูลค่าเฉพาะโครงการโดยประมาณทุกปี |  |
| OX | ค่า Default value |  |
| F | ค่า Default value |  |
| DOCf,y หรือ DOCf,m | ค่า Default value | ในกรณีของขยะมูลฝอยชุมชนใช้ค่า Default value หรือประมาณครั้งเดียว ในกรณีของของเสียเหลือทิ้ง ใช้ค่า ประมาณครั้งเดียว |
| MCFy | ค่า Default value (ขึ้นอยู่กับประเภท SWDS) | กรณีขยะตกค้าง ประมาณ 1 ครั้ง |
| kj | อัตราการสลายตัวของขยะประเภท j |  |
| Wj,x or Wj,i | ประมาณครั้งเดียว | คำนวณจากข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบ |
| DOCj | ค่า Default value (ตามประเภทของขยะ) | ค่า Default value หรือค่าจำเพาะของเสีย โดยประมาณครั้งเดียว |
| fy | ประมาณครั้งเดียว | ตรวจสอบ |

### 1) การคำนวณค่าการปรับปรุงจากไม่แน่นอนของแบบจำลอง (φy)

ค่าการปรับปรุงจากไม่แน่นอนของแบบจำลอง (φy) ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลอง FOD หากมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ หรือนอกขอบเขต ดังนั้น φy = φdefault = 1 หากมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการอาจเลือกระหว่างสองตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อคำนวณ φy

ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่า Default value

φy = φdefault

### ทางเลือกที่ 2 กำหนด φy ตามสถานการณ์เฉพาะของกิจกรรมโครงการ

วิเคราะห์ความไม่แน่นอนสำหรับสถานการณ์เฉพาะของกิจกรรมโครงการที่เสนอความไม่แน่นอนโดยรวมของการตรวจวัดการสร้างมีเทนในปีที่ y (Vy) คำนวณได้ดังนี้

| Vy = a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + g2 | สมการที่ (3) |
| --- | --- |

ค่า a, b, c, d, e และ g คำนวณปริมาณผลกระทบของความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ต่างๆ (แสดงอยู่ในคอลัมน์ที่สองของตารางที่ 3) ที่ใช้ในแบบจำลอง FOD เกี่ยวกับความไม่แน่นอนโดยรวมของการสร้างมีเทนในปี y ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกค่าภายในช่วงที่ให้ไว้ในตารางที่ 3 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในตาราง พร้อมเหตุผล

ตารางที่ 3 คำแนะนำในการเลือกค่า a, b, c, d, e และ g

| ค่า | พารามิเตอร์ | ค่าที่ต่ำกว่า | ค่าที่สูงกว่า | คำแนะนำในการเลือก |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | W | 2% | 10% | ใช้ค่าที่ต่ำกว่าในกรณีการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยจากเครื่องชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ ใช้มูลค่าที่สูงกว่าในกรณีประมาณการปริมาณของเสีย เช่น จากความลึกและพื้นที่ผิวของ SWDS ที่มีอยู่ |
| b | DOCj | 5% | 10% | ใช้ค่าที่ต่ำกว่าในกรณีมีการวัด DOCj ใช้ค่าที่สูงกว่าในกรณีใช้ค่า Default value |
| c | DOCf | 5% | 15% | ใช้ค่าที่ต่ำกว่าในกรณีของเสียมากกว่าร้อยละ 50 เป็นวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ หรือ SWDS ตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเขตร้อน นอกขากนั้นให้ใช้ค่าที่สูงกว่า |
| d | F | 0% | 5% | ใช้ค่าที่ต่ำกว่าในกรณีของเสียมากกว่าร้อยละ 50 เป็นวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว |
| e | MCFy | 0% | 50% | ใช้ค่าที่ต่ำกว่าในกรณีที่ SWDS มีการจัดการ ใช้ค่าที่สูงกว่าในกรณีที่ SWDS ที่ไม่มีการจัดการหรือกำหนดค่าเป็น 2/d โดยที่ d คือความลึกของ SWDS (หน่วยเป็นเมตร) |
| g | 𝑒−𝑘𝑗×(𝑦−𝑥) × (1 − 𝑒−𝑘𝑗) | 5% | 20% | ใช้ค่าความไม่แน่นอนที่ต่ำกว่าในกรณีต่อไปนี้ (1) การใช้งาน B: ถ้าของเสียตกค้างถูกกำจัดที่ SWDS และถ้าค่าของ k มากกว่า 0.2 y-1); และ (ii) ทางเลือก A: ถ้าส่วน SWDS ที่ดำเนินการโครงการถูกปิดน้อยกว่าสามปีที่ผ่านมา ในกรณีอื่นๆ ให้ใช้ค่าที่สูงกว่า |

φy คำนวณได้ดังนี้

| 𝜑y = 1 (1+Vy) | สมการที่ (4) |
| --- | --- |

สำหรับกรณีที่มีการใช้แบบจำลอง FOD รายเดือน (สมการที่ 2) ดังนั้น φy หมายถึงปี y ที่เดือน m

### 2) การคำนวณปริมาณของเสียประเภท j ที่ถูกกำจัดใน SWDS (Wj,x หรือ Wj,i)

ในกรณีที่มีการกำจัดหรือป้องกันไม่ให้ของเสียประเภทต่างๆ j ถูกกำจัดใน SWDS (เช่น ในกรณีของขยะมูลฝอย) จำเป็นต้องกำหนดปริมาณของเสียประเภทต่างๆ (Wj,x หรือ Wj,i) ในกรณีที่มีการกำจัดของเสียเพียงประเภทเดียว (เช่น ในกรณีของเสียที่เหลือ) ให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม Wj,x = Wx และ Wj,i = Wi และขั้นตอนต่อไปนี้ (เช่น การสุ่มตัวอย่างของเสีย ไม่จำเป็นต้องใช้).

### ทางเลือกที่ 1

คำนวณ Wj,x หรือ Wj,i อ้างอิงตามข้อมูลจากผู้ประกอบการ SWDS ฝ่ายบริหาร และจากการสัมภาษณ์พนักงานอาวุโส ปริมาณของเสียทั้งหมดสามารถคำนวณได้จากพื้นที่ผิวของ SWDS และความลึกเฉลี่ย โดยสมมติให้มีน้ำหนักจำเพาะ 1-1.2 ตันต่อลูกบาศก์เมตร หาก SWDS มีช่องแยกที่ชัดเจน และหากทราบปริมาณของเสียต่อช่องและระยะเวลาการใช้งานในแต่ละช่อง จะสามารถหาปริมาณของเสียสำหรับช่วงปีที่เฉพาะเจาะจงได้ ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ องค์ประกอบ และที่มาของของเสียอาจพบได้ในเอกสารการบริหาร SWDS (เช่น สัญญากับลูกค้าและใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า) หรือได้รับจากแผนธุรกิจเก่าหรือการประเมินทางธุรกิจ

### ทางเลือกที่ 2

กำหนดปริมาณของเสียประเภทต่าง ๆ ผ่านการสุ่มตัวอย่างและคำนวณค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างโดยใช้สมการที่ (5) เพื่อหาค่า Wj,x สำหรับแบบจำลองรายปีหรือใช้สมการที่ (6) เพื่อกำหนดค่า Wj,i สำหรับแบบจำลองรายเดือน ดังนี้

| Wj,x = Wx x Pj,x | สมการที่ (5) |
| --- | --- |

โดยที่

| Wj,x | = | ปริมาณขยะมูลฝอย ประเภท j ที่ถูกกำจัดหรือไม่ได้ถูกกำจัดใน SWDS ในปี x (t) |
| --- | --- | --- |
| Wx | = | ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ถูกกำจัดหรือไม่ได้ถูกกำจัดใน SWDS ในปี x (t) |
| Pj,x | = | สัดส่วนโดยเฉลี่ยของขยะประเภท j ในของเสียในปี x (weight fraction) |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอย |
| x | = | ปีในระยะเวลาที่มีการกำจัดของเสียที่ SWDS นับจากปีแรกในช่วงเวลา (x = 1) ถึงปี y (x = y) |

| Wj,I = Wi × Pj,i | สมการที่ (6) |
| --- | --- |

โดยที่

| Wj,I | = | ปริมาณขยะมูลฝอย ประเภท j ที่กำจัดหรือไม่ได้กำจัดใน SWDS ในเดือน i (t) |
| --- | --- | --- |
| Wi | = | ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ที่กำจัดหรือไม่ได้กำจัดใน SWDS ในเดือน i (t) |
| Pj,i | = | สัดส่วนเฉลี่ยของเสียประเภท j ของเสียในเดือน i (weight fraction) |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอย |
| i | = | เดือนในระยะเวลาที่มีการกำจัดของเสียที่ SWDS นับจากเดือนแรกในระยะเวลา (i = 1) ถึง เดือน m (i = m) |

สัดส่วนของขยะประเภท j ในของเสียสำหรับปี x หรือเดือน i คำนวณตามสมการที่ (7) และ (8) ดังนี้

| ∑ZXn=1 Pn,j,x Pj,x = Zx | สมการที่ (7) |
| --- | --- |

โดยที่

| Pj,x | = | สัดส่วนเฉลี่ยของเสียประเภท j ในของเสียในปี x ทั้งนี้ การเฉลี่ยต้องครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (weight fraction) |
| --- | --- | --- |
| Pn,j,x | = | สัดส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n ที่เก็บระหว่างปี x (weight fraction) |
| Zx | = | จำนวนตัวอย่างที่เก็บระหว่างปี x |
| n | = | ตัวอย่างที่เก็บในปี x |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอย |
| x | = | ปีในระยะเวลาที่มีการกำจัดของเสียที่ SWDS นับจากปีแรกในช่วงเวลา (x = 1) ถึงปี y (x = y) |

| ∑3n=1 Pn,j,i Pj,i = 3 | สมการที่ (8) |
| --- | --- |

โดยที่

| Pj,i | = | สัดส่วนเฉลี่ยของเสียประเภท j ในของเสียในปี i (weight fraction) |
| --- | --- | --- |
| Pn,j,i | = | เศษส่วนของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n ที่เก็บรวบรวมในระหว่างหรือเดือนล่าสุด i (weight fraction) |
| n | = | ตัวอย่างล่าสุดสามตัวอย่างที่รวบรวมระหว่างหรือก่อนหน้าเดือนi |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอย |
| i | = | เดือนในช่วงเวลาที่มีการกำจัดของเสีย |

### 3) การคำนวณค่าสัดส่วนของ DOC ที่สลายตัวใน SWDS (DOCf,y)

การคำนวณค่าสัดส่วนของ DOC ที่สลายตัวใน SWDS (DOCf,y) มีแนวทางการคำนวณดังนี้

ทางเลือกที่ 1

DOCf,y = DOCf,default

### ทางเลือกที่ 2

ในกรณีที่ใช้เครื่องมือกับ MSW ผู้เข้าร่วมโครงการอาจเลือกใช้ค่าเริ่มต้น (DOCf,y = DOCf,default) หรือกำหนด DOCf,y หรือ DOCf,m จากค่าศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากขยะมูลฝอย (BMPMSW) ดังนี้

| DOCf,y = 0.7 x 12 x BMPMSW 16 F x ∑j (pj,y x DOCj) | สมการที่ (9) |
| --- | --- |

หรือ

| DOCf,m = 0.7 x 12 x BMPMSW 16 F x ∑j (pj,m x DOCj) | สมการที่ (10) |
| --- | --- |

โดยที่

| DOCf,y | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับปี y (weight fraction) |
| --- | --- | --- |
| DOCf,m | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับเดือน m (weight fraction) |
| BMPMSW | = | ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากขยะมูลฝอยที่กำจัดหรือป้องกันจากการกำจัด (ของเสีย CH4 / t) |
| F | = | สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซที่ผลิตได้จาก SWDS (volume fraction) |
| DOCj | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ได้ในของเสียประเภท j (weight fraction) |
| Pj,y | = | สัดส่วนโดยเฉลี่ยของเสียประเภท j ในของเสียในปีที่ y (weight fraction) |
| Pj,m | = | สัดส่วนโดยเฉลี่ยของเสียประเภท j ในของเสียในเดือน m (weight fraction) |
| j | = | ประเภทของขยะมูลฝอยในขยะมูลฝอยชุมชน |
| y | = | ปีของระยะเวลาการให้เครดิตที่คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (y คือระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน) |
| m | = | เดือนของรอบระยะเวลาการให้เครดิตที่มีการปล่อยก๊าซมีเทนคำนวณ |

ในกรณีที่ใช้เครื่องมือกับของเสียเหลือทิ้ง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกำหนด DOCf,y หรือ DOCf,m จากค่าศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากของเสียเหลือทิ้งประเภท j (BMPj) ดังนี้

| DOCf,y = DOCf,m = 0.7 × (12/16) × (BMPj / (F × DOCj)) | สมการที่ (10) |
| --- | --- |

โดยที่

| DOCf,y | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับปี y (weight fraction) |
| --- | --- | --- |
| DOCf,m | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ที่สลายตัวภายใต้สภาวะเฉพาะที่เกิดขึ้นใน SWDS สำหรับเดือน m (weight fraction) |
| BMPj | = | ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากขยะมูลฝอยที่กำจัดหรือป้องกันจากการกำจัด (tCH4 /t waste) |
| F | = | สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซที่ผลิตได้จาก SWDS (volume fraction) |
| DOCj | = | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ได้ในของเสียประเภท j (weight fraction) |
| j | = | ประเภทของของเสียเหลือทิ้ง |
| y | = | ปีของระยะเวลาการให้เครดิตที่คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (y คือระยะเวลาต่อเนื่องกัน 12 เดือน) |
| m | = | เดือนของระยะเวลาการให้เครดิตสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |

### 4) การคำนวณค่า Methane Correction Factor (MCFy)

ทางเลือกที่ 1

MCFy = MCFdefault

### ทางเลือกที่ 2

กรณีระดับน้ำใต้ดินอยู่ใต้ SWDS (เช่น เนื่องจากการใช้ของเสียในการเติมแหล่งน้ำในดิน เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ) ควรพิจารณา MCF ดังนี้

| MCFy = MAX [(1 - (2/dy), (hw,y/dy)] | สมการที่ (11) |
| --- | --- |

โดยที่

| MCFy | = | ค่า Methane Correction Factor สำหรับปี y |
| --- | --- | --- |
| hw,y | = | ความสูงของระดับน้ำจากฐานของ SWDS (m) |
| dy | = | ความลึกของ SWDS (m) |

ในสถานการณ์อื่นๆ ควรเลือก MCF เป็นค่าเริ่มต้น (MCFy = MCFdefault)

5. ขั้นตอนวิธีการติดตามผล

5.1 ขั้นตอนการติดตามผล

- ให้ผู้พัฒนาโครงการอธิบายและระบุขั้นตอนการติดตามผลข้อมูลกิจกรรมโครงการ (Activity data) หรือตรวจสอบผลการตรวจวัดทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอโครงการ รวมถึงประเภทของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้ ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและตรวจสอบข้อมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด (ถ้ามี) และขั้นตอนการรับประกันและควบคุมคุณภาพ ในกรณีที่วิธีการมีตัวเลือกที่แตกต่างกัน เช่น การใช้ค่าเริ่มต้นหรือการตรวจวัดที่หน้างาน  ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุว่าจะใช้ตัวเลือกใด นอกจากนี้การติดตั้ง ดูแลรักษา และสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควรดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานภายในประเทศ หรือมาตรฐานสากล เช่น IEC, ISO

- ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และมีระยะเวลาเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางที่ อบก. กำหนด หรือตามระบบคุณภาพขององค์กรแต่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ อบก. กำหนดไว้อย่างน้อย 2 ปีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิตครั้งล่าสุด และควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามวิธีการติดตามผลที่ระบุในพารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผลที่ระบุไว้ในตารางหัวข้อที่ 5.2

5.2. พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | fy |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนของก๊าซมีเทนที่ดักจับได้ที่ SWDS และเผาทำลาย หรือใช้ในลักษณะอื่นที่ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศในปีที่ y |
| แหล่งข้อมูล | เลือกค่าสูงสุดจากสิ่งต่อไปนี้ (1) ข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อกำหนดที่ระบุปริมาณก๊าซมีเทนที่ต้องเผาทำลาย/ใช้ (ถ้ามี) และ (2) ข้อมูลย้อนหลัง |
| การติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจสอบ 1 ครั้งสำหรับระยะเวลาการให้เครดิต (fy = f) ทางเลือกที่ 2 ทุกปี |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | - |

| พารามิเตอร์ | Wx หรือ Wi |
| --- | --- |
| หน่วย | t |
| ความหมาย | ปริมาณขยะทั้งหมดที่กำจัดใน SWDS ในปี x หรือเดือน i |
| แหล่งข้อมูล | การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | วัดบนพื้นฐานเปียก |
| ความถี่ในการติดตามผล | อย่างต่อเนื่อง รวมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งสำหรับปีที่ x หรือรายเดือนสำหรับเดือน i |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | สำหรับทางเลือก B |

| พารามิเตอร์ | Worg,x |
| --- | --- |
| หน่วย | t |
| ความหมาย | ปริมาณขยะอินทรีย์ทั้งหมดที่กำจัดใน SWDS ในปี x |
| แหล่งข้อมูล | การวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | วัดบนฐานเปียก |
| ความถี่ในการติดตามผล | ต่อเนื่อง รวมกันอย่างน้อยปีละครั้ง ต่อปี x |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | ใช้ได้เมื่อใช้แนวทางอย่างง่ายตามภาคผนวก |

| พารามิเตอร์ | pn,j,x หรือ pn,j,i |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | Weight fraction ของของเสียประเภท j ในตัวอย่าง n ที่เก็บระหว่างปี x หรือเดือน i |
| แหล่งข้อมูล | การวัดตัวอย่างโดยผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | สุ่มตัวอย่างองค์ประกอบของของเสีย โดยใช้ประเภทของเสีย j ตามที่ระบุในตารางสำหรับ DOCj และ kj และชั่งน้ำหนักเศษส่วนของเสียแต่ละส่วน (วัดแบบเปียก) |
| ความถี่ในการติดตามผล | อย่างน้อย 3 ตัวอย่างทุก 3 เดือน |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับทางเลือกที่ 2 เท่านั้น และในกรณีมีของเสียประเภท j มากกว่า 1 ชนิด |

| พารามิเตอร์ | zx |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | จำนวนตัวอย่างในปี x |
| แหล่งข้อมูล | จากผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | อย่างน้อย 3 ตัวอย่างทุก 3 เดือน |
| ความถี่ในการติดตามผล | ต่อเนื่องกันทุกปี |
| ขั้นตอน QA / QC | ขนาดตัวอย่างและเทคนิคการสุ่มตัวอย่างต้องแน่ใจว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทน |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับทางเลือกที่ 2 เท่านั้น และในกรณีมีของเสียประเภท j มากกว่า 1 ชนิด |

| พารามิเตอร์ | dy |
| --- | --- |
| หน่วย | m |
| ความหมาย | ระดับความลึกของ SWDS |
| แหล่งข้อมูล | จากผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | - |
| ความถี่ในการติดตามผล | การตรวจสอบบ่อน้ำที่ใช้วัดความสูงของระดับน้ำด้วย (hw,y) |
| ขั้นตอน QA / QC | รายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี ในกรณีใช้แบบรายปี (สมการที่ (1)) |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | พารามิเตอร์นี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อระบุว่า SWDS มีระดับน้ำเหนือด้านล่างของ SWDS หรือไม่ เช่น เนื่องจากการใช้ของเสียเพื่อเติมแหล่งน้ำในดิน เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ หาก SWDS มีระดับน้ำอยู่เหนือด้านล่างของ SWDS พารามิเตอร์นี้จะใช้เพื่อกำหนด MCF |

| พารามิเตอร์ | hw,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m |
| ความหมาย | ความสูงของระดับน้ำใน SWDS |
| แหล่งข้อมูล | จากผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | การตรวจสอบบ่อน้ำ |
| ความถี่ในการติดตามผล | รายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี ในกรณีใช้แบบรายปี (สมการที่ (1)) |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | พารามิเตอร์นี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อระบุว่า SWDS มีระดับน้ำเหนือด้านล่างของ SWDS หรือไม่ เช่น เนื่องจากการใช้ของเสียเพื่อเติมแหล่งน้ำในดิน เช่น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ หาก SWDS มีระดับน้ำอยู่เหนือด้านล่างของ SWDS พารามิเตอร์นี้จะใช้เพื่อกำหนด MCF |

| พารามิเตอร์ | a, b, c, d, e, g |
| --- | --- |
| หน่วย | % |
| ความหมาย | ผลกระทบของความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์ต่างๆ |
| แหล่งข้อมูล | ผู้เข้าร่วมโครงการ |
| การติดตามผล | ใช้คำแนะนำในตารางที่ 3 ด้านบน |
| ความถี่ในการติดตามผล | ทุกปี หากเงื่อนไขที่อธิบายไว้ใน “คำแนะนำในการเลือกปัจจัย” ในตารางที่ 3 เปลี่ยนแปลงไป (เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดน้ำหนักของขยะ) หนึ่งครั้งสำหรับระยะเวลาการให้เครดิต หากเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลง |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | ใช้ในตัวเลือก 2 เพื่อกำหนดปัจจัยการแก้ไขแบบจำลอง |

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2e/tCH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Assessment Report) ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ใช้ค่า GWPCH4 ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

5.3 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | φdefault |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าการปรับปรุงจากไม่แน่นอนของแบบจำลอง (φy) |
| แหล่งข้อมูล | - |
| ค่าการนำไปใช้ | สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการหรือจากนอกขอบเขตโครงการ ค่า φdefault = 1 สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานให้พิจารณาตามตารางด้านล่างเพื่อระบุค่าที่เหมาะสมตามการใช้งานของเครื่องมือ (1 หรือ 2) และสภาพอากาศที่ SWDS ตั้งอยู่ ค่า Default สำหรับปรับปรุงจากไม่แน่นอนของแบบจำลอง สภาพที่ชื้น/เปียก แห้ง. ทางเลือกที่ 1; 0.75; 0.75. ทางเลือกที่ 2; 0.85; 0.80. |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | ตารางด้านบนใช้ได้กับตัวเลือกที่ 1 ในขั้นตอนการคำนวณปัจจัยการแก้ไขแบบจำลอง (φy) |

| พารามิเตอร์ | OX |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าออกซิเดชัน (สะท้อนปริมาณก๊าซมีเทนจาก SWDS ที่ถูกออกซิไดซ์ในดินหรือวัสดุอื่นที่ปกคลุมของเสีย) |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory |
| ค่าการนำไปใช้ | 0.1 |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | เมื่อก๊าซมีเทนไหลผ่านชั้นบนสุด บางส่วนจะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรีย Methanotrophic เพื่อผลิต CO2 ปัจจัยออกซิเดชันแสดงถึงสัดส่วนของก๊าซมีเทนที่ถูกออกซิไดซ์ต่อ CO2 ซึ่งควรแยกความแตกต่างจากค่า MCF ซึ่งคำนึงถึงสถานการณ์ที่ SWDS อาจปนเปื้อนจากอากาศภายนอก และป้องกันไม่ให้ก๊าซมีเทนก่อตัวในชั้นบน ของ SWDS |

| พารามิเตอร์ | F |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนของก๊าซมีเทนในก๊าซที่กักเก็บได้จาก SWDS (volume fraction) |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory |
| ค่าการนำไปใช้ | 0.5 |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | สารอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายจะได้ก๊าซผสมระหว่างก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |

| พารามิเตอร์ | DOCf,default |
| --- | --- |
| หน่วย | weight fraction |
| ความหมาย | ค่า Default สำหรับสัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ (DOC) ในขยะมูลฝอยใน SWDS |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory |
| ค่าการนำไปใช้ | 0.5 |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | สารอินทรีย์คาร์บอนบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายหรือย่อยสลายช้ามากใน SWDS ค่าเริ่มต้นนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับ (1) ทางเลือกที่ 1 หรือ (2) ทางเลือกที่ 2 หากใช้เครื่องมือกับขยะมูลฝอย อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้ปัจจัยเริ่มต้นคือการประมาณ DOCf,y หรือ DOCf,m โดยใช้สมการที่ (9), (10) และ (11) ข้างต้น |

| พารามิเตอร์ | MCFdefault |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่า Methane Correction Factor |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories |
| ค่าการนำไปใช้ | ในกรณีที่ SWDS ไม่มีระดับน้ำเหนือด้านล่าง และในกรณีของทางเลือกที่ 1 ให้เลือกค่าที่ใช้ได้จากรายการต่อไปนี้ (1) 1.0 สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งต้องมีการควบคุมตำแหน่งของของเสีย (เช่น ของเสียที่ส่งตรงไปยังพื้นที่สะสมเฉพาะ ระดับของการควบคุมการไล่ขยะ และระดับของการควบคุมไฟ) และจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง: (i) วัสดุคลุม; (ii) การบดอัดทางกล; หรือ (iii) ปรับระดับของเสีย; (2) 0.5 สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการแบบกึ่งใช้อากาศ ซึ่งต้องมีการควบคุมตำแหน่งของของเสีย และจะรวมถึงโครงสร้างทั้งหมด ได้แก่ วัสดุคลุมที่ซึมผ่านได้ ระบบระบายน้ำชะขยะ; ควบคุมปริมาณน้ำ และระบบระบายอากาศก๊าซสำหรับการนำอากาศเข้าสู่ชั้นของเสีย (3) 0.8 สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความลึกและไม่มีการจัดการ ประกอบด้วย SWDS ทั้งหมดที่ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ของ SWDS ที่ได้รับการจัดการและมีความลึกมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เมตร |
|  | (4) 0.4 สำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่มีการจัดการหรือกองขยะมูลฝอยที่เข้าข่ายเป็น SWDS ซึ่งรวมถึง SWDS ทั้งหมดที่ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ของ SWDS ที่ได้รับการจัดการและมีความลึกน้อยกว่า 5 เมตร ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถือว่าเป็น SWDS (ตามคำจำกัดความที่กำหนดสำหรับ SWDS) |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | SWDS ที่ไม่มีการจัดการสามารถผลิตก๊าซมีเทนจากปริมาณของเสียน้อยกว่า SWDS ที่มีการจัดการ เนื่องจากของเสียที่มีขนาดใหญ่กว่าจะสลายตัวแบบใช้อากาศในชั้นบนสุดของ SWDS ที่ไม่มีการจัดการ ในกรณีของระดับน้ำเหนือด้านล่างของ SWDS สัดส่วนที่มากขึ้นของ SWDS เป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจน และ MCF จะถูกประมาณการตามสมการที่ (12) |

| พารามิเตอร์ | DOCj |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | สัดส่วนของสารอินทรีย์คาร์บอนที่ย่อยสลายได้ได้ในของเสียประเภท j (weight fraction) |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory (ดัดแปลงจากเล่มที่ 5 ตาราง 2.4 และ 2.5) |
| ค่าการนำไปใช้ | สำหรับขยะมูลฝอย ควรใช้ค่าต่อไปนี้สำหรับของเสียประเภทต่างๆ j ค่าเริ่มต้นสำหรับ DOCj ของเสียประเภท j; DOCj (% ของเสียเปียก). ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้; 43. เยื่อกระดาษและกระดาษแข็ง (นอกจากกากตะกอน); 40. อาหาร เศษอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ (นอกจากกากตะกอน); 15. สิ่งทอ; 24. สวน ลานและสวนสาธารณะ; 20. แก้ว พลาสติก โลหะ อื่นๆ และ ขยะเฉื่อย; 0. |
| ความถี่ในการติดตามผล | สำหรับประเภทขยะเหลือทิ้งต่อไปนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการอาจใช้หรือได้รับค่าเริ่มต้นดังนี้ (1) ทะลายปาล์มเปล่า (EFB) ใช้ค่า DOCj ตามของเสียจากสวน ลานและสวนสาธารณะ (2) กากตะกอนอุตสาหกรรม ใช้ค่า DOCj เท่ากับร้อยละ 9 (%กากตะกอนเปียก) ที่สารอินทรีย์แห้งร้อยละ 35 หรือ คำนวณจากปริมาณสารอินทรีย์แห้งเพื่อหาค่า DOC ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้ DOCj (% ตะกอนเปียก) = 9 * (%ปริมาณสารอินทรีย์แห้ง/35) (3) สำหรับกากตะกอนในประเทศ มีค่าร้อยละ 5 (%กากตะกอนเปียก) ที่สารอินทรีย์แห้งร้อยละ 10 หรือคำนวณจากปริมาณสารอินทรีย์แห้งเพื่อหาค่า DOC ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้ : DOCj (% wet sludge) = 5 * (% organic dry matter content/10) |
| ขั้นตอน QA / QC | ในกรณีประเภทของขยะไม่สามารถเทียบได้กับขยะมูลฝอยและไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ดังตารางด้านบนหรือถ้า 1 ไม่มีค่าเริ่มต้นหรือหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการวัดค่า DOCj จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการควรวัด DOCj ในการทดสอบการสูญเสียการจุดระเบิดตามขั้นตอนใน EN 15169 หรือคล้ายกันมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล วัดนี้เท่านั้น ครั้งเดียวสำหรับของเสียแต่ละประเภท j และมูลค่าที่กำหนดสำหรับ DOCj ยังคงใช้ได้ในช่วงระยะเวลาการให้เครดิต |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | ขั้นตอนสำหรับการทดสอบการสูญเสียการจุดระเบิดได้อธิบายไว้ใน BS EN 15169:2007 การแสดงคุณลักษณะของของเสีย กำหนดขาดทุนในการจุดไฟในของเสีย กากตะกอน และตะกอนเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในตารางด้านบนเป็นไปตามเกณฑ์ของขยะเปียก ซึ่งเป็นความเข้มข้นของของเสียที่ส่งไปยัง SWDS แนวปฏิบัติของ IPCC ยังระบุค่า DOC บนพื้นฐานขยะแห้ง ซึ่งเป็นความเข้มข้นหลังจากขจัดความชื้นทั้งหมดออกจากของเสียซึ่งไม่เชื่อว่าใช้ได้จริงสำหรับสถานการณ์นี้ |

| พารามิเตอร์ | kj |
| --- | --- |
| หน่วย | 1/yr |
| ความหมาย | อัตราการสลายตัวของขยะประเภท j |
| แหล่งข้อมูล | IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory (ดัดแปลงจากเล่มที่ 5 ตารางที่ 3.3) |
| ค่าการนำไปใช้ | ใช้ค่าเริ่มต้นต่อไปนี้สำหรับขยะประเภทต่างๆ j : ค่าเริ่มต้นสำหรับอัตราการสลายตัว (kj) ทางทิศเหนือและอุณหภูมิ (MAT ≤ 20°C); เขตร้อน (MAT>20°C). ประเภทของเสีย j; แบบแห้ง (แผนที่/ PET <1); แบบเปียก (MAP/PET >1); แบบแห้ง(MAP< 1000 mm); แบบเปียก (MAP > 1000 mm). ค่อยๆ เสื่อมสลาย; เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง (นอกจากกากตะกอน) สิ่งทอ; 0.04; 0.06; 0.045; 0.07. ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และฟาง; 0.02; 0.03; 0.025; 0.035. เสื่อมโทรมลงพอสมควร; อื่นๆ (ที่ไม่ใช่อาหาร) อินทรีย์ที่เน่าเสียได้สวนและขยะสวนสาธารณะ; 0.05; 0.10; 0.065; 0.17. เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว; อาหาร เศษอาหาร กากตะกอนน้ำเสีย เครื่องดื่มและยาสูบ; 0.06; 0.185; 0.085; 0.40. หมายเหตุ: MAT – อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี MAP – ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ย PET – การระเหยที่อาจเกิดขึ้น MAP/PET - อัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยกับการระเหยที่อาจเกิดขึ้น หากประเภทของของเสียที่กำจัดใน SWDS ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของเสียประเภทใดประเภทหนึ่งในตารางด้านบน ผู้เข้าร่วมโครงการควรเลือกประเภทของของเสียที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งค่า DOCj และ kj ส่งผลให้ การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม (การปล่อยมลพิษต่ำสุด) หรือขอให้มีการแก้ไข/เบี่ยงเบนจากวิธีการนี้ ในกรณีของ EFB เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับของเสียจากสวน จึงต้องใช้ค่าพารามิเตอร์ที่สัมพันธ์กับของเสียจากสวน กรณีกากตะกอนจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและเยื่อกระดาษ ให้ใช้ค่า 0.03 ในการตกตะกอนและอุณหภูมิรวมกัน |
| ความถี่ในการติดตามผล | - |
| ขั้นตอน QA / QC | - |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | จัดทำเอกสารใน PDD เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ SWDS (อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และการคายระเหยน้ำ หากมี) ใช้ค่าเฉลี่ยระยะยาวตามข้อมูลทางสถิติ หากมี ให้มีการอ้างอิง |

| พารามิเตอร์ | BMPMSW และ BMPj |
| --- | --- |
| หน่วย | tCH4/t waste |
| ความหมาย | ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากขยะหรือของเสียประเภท j ที่กำจัดหรือป้องกันจากการกำจัด |
| แหล่งข้อมูล | ตัวอย่าง |
| ค่าการนำไปใช้ | ทดสอบการหมักกับตัวอย่างของขยะมูลฝอยหรือของเสียตกค้างที่มีน้ำหนักอย่างน้อย 500 กรัม การทดสอบควรดำเนินการตามมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานสากล ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อทำการทดสอบกับตัวอย่างที่มีน้ำหนัก 500 กรัมขึ้นไป ระยะเวลาของการทดสอบการหมักควรอยู่จนกระทั่งไม่มีก๊าซมีเทนเกิดขึ้นอีก (แสดงถึงการแปลง BMP เป็นมีเทนโดยสมบูรณ์) หาค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง |
| ความถี่ในการติดตามผล | อย่างน้อย 3 ตัวอย่างจากชุดงานต่างๆ เมื่อคำนวณแล้ว มูลค่าที่กำหนดจะมีผลในช่วงระยะเวลาการคำนวณคาร์บอนเครดิต |
| ขั้นตอน QA / QC | ตามมาตรฐานตาม (หรือดัดแปลง) เพื่อวัด BMP |
| ความคิดเห็นอื่นๆ | BMP เป็นฐานในการประมาณค่า DOCf,y และ DOCf,m และสำหรับ MSW อาจใช้ค่าเริ่มต้นสำหรับ DOCf,y และ DOCf,m แทนการวัด BMP |

6. เอกสารอ้างอิง

CDM Methodological tool:

TOOL04: Emissions from solid waste disposal sites version 08.0

ภาคผนวก

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างง่าย

การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการกำหนดแบบจำลอง FOD อย่างง่าย สามารถดำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) สำหรับทางเลือกที่ 2 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเท่านั้น ผู้เสนอโครงการอาจใช้แนวทางอย่างง่ายสำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน โดยมี 2 กรณีดังนี้

1.1) กรณีที่ 1 ไม่มีการตรวจวัดองค์ประกอบของของเสีย ซึ่งส่วนหนึ่งของสมการ (1) จะสอดคล้องกับคุณสมบัติของขยะและเขตภูมิอากาศจะถูกแทนที่ด้วยค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดภาระของผู้เสนอโครงการในการวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสีย ระยะที่อาจใช้แทนได้ มีหน่วยเป็น tCO2 /ton dry waste

| y (1-OX) × 16 × F × DOCf,y × ∑ ∑ DOCj × e-kj × (y-x) × (1-e-kj) 12 x=1 j | สมการ (13) |
| --- | --- |

สมการ (1) ถูกทำให้ง่ายขึ้นด้วย Wx เท่านั้นเป็นพารามิเตอร์การมอนิเตอร์:

| y BECH4,SWDS,y = 𝜑y × (1 - fy) × GWPCH4 × ∑Defaultx × Wx | สมการ (14) |
| --- | --- |

ค่าของ Defaultx ขึ้นอยู่กับเขตภูมิอากาศและปี x ตั้งแต่มีการกำจัดของเสีย ค่าเริ่มต้นได้มาจากการวิเคราะห์โครงการที่ได้ลงทะเบียนด้วยองค์ประกอบของของเสียที่ตรวจสอบแล้ว และค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยมลพิษที่เส้นฐานจะคงอยู่อย่างอนุรักษ์นิยม (โดยใช้ความเชื่อมั่น 95% และความแม่นยำ 10%)

ตารางที่ 1 ค่า Defaultx สำหรับขั้นตอนอย่างง่าย

| x | Tropical wet | Tropical dry | Boreal/ temperate wet | Boreal/temperate dry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.005800 | 0.001856 | 0.003382 | 0.001399 |
| 2 | 0.004212 | 0.001724 | 0.002913 | 0.001325 |
| 3 | 0.003093 | 0.001601 | 0.002511 | 0.001254 |
| 4 | 0.002275 | 0.001487 | 0.002163 | 0.001188 |
| 5 | 0.001657 | 0.001381 | 0.001861 | 0.001125 |
| 6 | 0.001198 | 0.001281 | 0.001599 | 0.001065 |
| 7 | 0.000867 | 0.001189 | 0.001371 | 0.001008 |
| 8 | 0.000635 | 0.001103 | 0.001174 | 0.000954 |
| 9 | 0.000474 | 0.001024 | 0.001004 | 0.000904 |
| 10 | 0.000362 | 0.000950 | 0.000859 | 0.000855 |
| 11 | 0.000284 | 0.000881 | 0.000734 | 0.000810 |
| 12 | 0.000228 | 0.000817 | 0.000629 | 0.000766 |
| 13 | 0.000189 | 0.000757 | 0.000539 | 0.000725 |
| 14 | 0.000160 | 0.000702 | 0.000463 | 0.000687 |
| 15 | 0.000138 | 0.000651 | 0.000399 | 0.000650 |
| 16 | 0.000122 | 0.000603 | 0.000344 | 0.000615 |
| 17 | 0.000109 | 0.000559 | 0.000298 | 0.000582 |
| 18 | 0.000098 | 0.000518 | 0.000259 | 0.000551 |
| 19 | 0.000090 | 0.000480 | 0.000226 | 0.000521 |
| 20 | 0.000082 | 0.000445 | 0.000197 | 0.000493 |
| 21 | 0.000076 | 0.000413 | 0.000173 | 0.000467 |

1.2) ลดการตรวจสอบองค์ประกอบของของเสีย โดยผู้เสนอโครงการอาจตรวจวัดเศษส่วนน้ำหนักปียกทั้งหมดของขยะอินทรีย์ (Worg,y) ได้แก่ ไม้ กระดาษ เศษอาหาร สิ่งทอ และขยะจากสวน ทดแทนการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะตามประเภทของขยะ j ซึ่งสามารถปรับปรุงสมการที่ (1) ดังนี้

| y BECH4,SWDS,y = 𝜑y × (1-fy) × GWPCH4 × ∑Defaultorg,x × Worg,x | สมการ (14) |
| --- | --- |

X=1

ค่า Defaultorg,x ขึ้นอยู่กับเขตภูมิอากาศ และค่าที่ใช้ได้มาจากการวิเคราะห์โครงการที่ลงทะเบียนด้วยองค์ประกอบของของเสียที่ตรวจสอบแล้ว และค่า Defaultorg,x จะถูกเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าการปล่อยมลพิษที่เส้นฐานจะเป็นไปตามหลักอนุรักษ์ (โดยใช้ความเชื่อมั่น 95% และความแม่นยำ 10%)

ตารางที่ 2 ค่า Defaultorg,x สำหรับขั้นตอนอย่างง่าย

| x | Tropical wet | Tropical dry | Boreal/ temperate wet | Boreal/temperate dry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.008263 | 0.002715 | 0.004905 | 0.002000 |
| 2 | 0.006066 | 0.002516 | 0.004254 | 0.001891 |
| 3 | 0.004527 | 0.002330 | 0.003686 | 0.001788 |
| 4 | 0.003324 | 0.002156 | 0.003177 | 0.001691 |
| 5 | 0.002348 | 0.001995 | 0.002714 | 0.001599 |
| 6 | 0.001657 | 0.001845 | 0.002305 | 0.001511 |
| 7 | 0.001185 | 0.001706 | 0.001953 | 0.001429 |
| 8 | 0.000862 | 0.001577 | 0.001654 | 0.001351 |
| 9 | 0.000641 | 0.001458 | 0.001402 | 0.001277 |
| 10 | 0.000489 | 0.001347 | 0.001191 | 0.001207 |
| 11 | 0.000384 | 0.001246 | 0.001013 | 0.001141 |
| 12 | 0.000309 | 0.001152 | 0.000864 | 0.001079 |
| 13 | 0.000256 | 0.001065 | 0.000738 | 0.001020 |
| 14 | 0.000218 | 0.000985 | 0.000633 | 0.000964 |
| 15 | 0.000189 | 0.000911 | 0.000544 | 0.000911 |
| 16 | 0.000167 | 0.000842 | 0.000470 | 0.000862 |
| 17 | 0.000150 | 0.000779 | 0.000406 | 0.000815 |
| 18 | 0.000136 | 0.000721 | 0.000353 | 0.000770 |
| 19 | 0.000124 | 0.000668 | 0.000308 | 0.000728 |
| 20 | 0.000114 | 0.000618 | 0.000269 | 0.000689 |
| 21 | 0.000105 | 0.000572 | 0.000237 | 0.000651 |

บันทึกการแก้ไข T-VER-P-TOOL-02-03

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม TVER-TOOL-02-03 Version 01 |
| 01 | - | 30 พฤศจิกายน 2565 | การเริ่มใช้ครั้งแรก |

มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ 2535 หมายถึงเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุง พลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น

ในการประมาณการ การสร้างมีเทนใน SWDS ถูกอธิบายว่าเป็นฟังก์ชันของเวลาตามกระบวนการสลายตัวของลำดับที่หนึ่ง โดยแยกความแตกต่างของเศษส่วนอินทรีย์ที่รวดเร็ว ปานกลาง และช้า

ค่าความไม่แน่นอนเหล่านี้ประเมินจากระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 68

ค่าสมมติต่อไปนี้ถูกใช้ในการคำนวณ OX = 0.1; F = 0.5; DOCf = 0.5; MCF = 1