T-VER-METH-EE-04

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่

(Construction of Newly High-Efficiency Fossil Fuel Power Plant)

(ฉบับที่ 05)

สาขาและขอบข่าย 01: Energy industries

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ (Construction of Newly High-Efficiency Fossil Fuel Power Plant) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน |
| - สาขาและขอบข่าย (Sectoral Scope) | 01 - Energy industries |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง - เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับ - จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่ง หรือ - จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งและนำไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า หรือ - จ่ายไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า - เพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนสำหรับ - จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งและจ่ายความร้อนไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า หรือ - จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งและนำไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า และจ่ายความร้อนไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า หรือ - จ่ายไฟฟ้าและความร้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | ประเภทของโรงไฟฟ้าที่เข้าข่าย ได้แก่ - โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal power plant) - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-cycle power plant) - โรงไฟฟ้าโคเจเนอเรชั่น (Cogeneration power plant) |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | 1. ต้องไม่เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าบนพื้นที่เดิม 2. โรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลต้องไม่ใช่ถ่านหินทุกประเภท 3. ผู้พัฒนาโครงการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแหล่งไฟฟ้าและความร้อนเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าและความร้อนจากโครงการมาจากที่ใด 4. กรณีที่แหล่งไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการที่ไม่ใช่ระบบสายส่ง แหล่งไฟฟ้าเดิมต้องมีค่าคาร์บอนคงตัว (Carbon content) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงกว่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของโครงการ 5. แหล่งความร้อนเดิมของผู้ใช้ความร้อนจากโครงการต้องมีค่าคาร์บอนคงตัว (Carbon content) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงกว่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าของโครงการ 6. แหล่งไฟฟ้าและความร้อนเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าและความร้อนจากโครงการต้องไม่เป็นพลังงานหมุนเวียน 7. แหล่งไฟฟ้าและความร้อนเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าและความร้อนจากโครงการต้องไม่ใช่ประเภทโรงไฟฟ้าเดียวกันกับโครงการ |
| - หมายเหตุ | - |
| - นิยามศัพท์ | โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal power plant) หมายถึงโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำจนกลายเป็นไอน้ำที่มีความดันสูง ไอน้ำที่ได้จะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำ (Steam turbine) ที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined cycle power plant) หมายถึงโรงไฟฟ้าที่นำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas turbine) และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine) มาทำงานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่มีความร้อนสูงไปผ่านหน่วยผลิตไอน้ำ (Heat recovery steam generator) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำจนทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำที่มีความดันสูง ไอน้ำที่ได้จะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration power plant) หมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีระบบผลิตพลังงานในสองรูปแบบ ได้แก่พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน (ไอน้ำหรืออากาศร้อน) โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดเดียว ระบบจะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปผลิตไฟฟ้าก่อนโดยใช้ไอน้ำหรือก๊าซร้อนที่มีความดันสูง แล้วจึงใช้ไอน้ำหรือก๊าซร้อนที่มีความดันต่ำไปผลิตพลังงานความร้อนสำหรับนำไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า ซึ่งแบ่งระบบออกเป็น - ระบบโคเจนเนอเรชั่นชนิดกังหันไอน้ำ - ระบบโคเจนเนอเรชั่นชนิดกังหันก๊าซ - ระบบโคเจนเนอเรชั่นชนิดเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine) |

รายละเอียดระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับจ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งและ/หรือจ่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า และ/หรือกิจกรรมการผลิตพลังงานความร้อนสำหรับจ่ายความร้อนไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า

ขอบเขตโครงการเป็นพื้นที่ของโรงไฟฟ้าโดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าและ/หรือพลังงานความร้อนจะถูกนำมาพิจารณา

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานพิจารณาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งและ/หรือจ่ายไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า และ/หรือปริมาณพลังงานความร้อนที่จ่ายความร้อนไปใช้ประโยชน์นอกขอบเขตโรงไฟฟ้า และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน หรือค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คำนวณโดยใช้เครื่องมือการคำนวณที่ อบก. กำหนดเฉพาะกรณีที่แหล่งไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการที่ไม่ใช่ระบบสายส่ง

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การผลิตพลังงานไฟฟ้า | CO2 | - การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบสายส่ง โดยพิจารณาเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล และ/หรือ - การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการที่แหล่งไฟฟ้าเดิมผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีค่าคาร์บอนคงตัว (Carbon content) สูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงของโครงการ |
|  | การผลิตพลังงานความร้อน | CO2 | การผลิตพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีค่าคาร์บอนคงตัว (Carbon content) สูงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงของโครงการ |
| การดำเนินโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้าในโครงการ |
|  | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือผู้ผลิตรายอื่น โดยพิจารณาเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิต พลังงานความร้อนและการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนี้ - พลังงานความร้อนที่ผลิตได้ต้องมีการนำไปทดแทนแหล่งความร้อนเดิมของผู้ใช้พลังงานความร้อน และ/หรือ - พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต้องมีการจ่ายเข้าสู่ระบบสายส่ง หรือนำไปทดแทนแหล่งไฟฟ้าเดิมของผู้ใช้ไฟฟ้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy; =; BEHG,y + BEEG,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). BEHG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนในปี y (tCO2/year). BEEG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year). เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ในโครงการ ระบบสายส่ง ขอบเขตโครงการ มิเตอร์ มิเตอร์ ECPJ,y ผู้ใช้ไฟฟ้า รายที่ i EGGrid,PJ,y มิเตอร์ EGConsumer,PJ,i,y มิเตอร์ FCPJ,y เชื้อเพลิงฟอสซิล ไอน้ำ ไฟฟ้า กังหันไอน้ำ หน่วยผลิตไอน้ำ น้ำ รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนภาพแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณกรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอบเขตโครงการ มิเตอร์ ใช้ในโครงการ หน่วยผลิตไอน้ำ ผู้ใช้ไฟฟ้า รายที่ i EGGrid,PJ,y มิเตอร์ ระบบสายส่ง EGconsumer,PJ,i,y ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้า ไอน้ำ กังหันไอน้ำ ก๊าซร้อน มิเตอร์ ECPJ,y กังหันก๊าซ มิเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ FCPJ,NG,y ส่วนเผาไหม้ น้ำ อากาศ รูปที่ 2 ตัวอย่างแผนภาพแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณกรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อน กรณีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (รูปที่ 1 และ 2) BEHG,y; =; 0. โดยที่ BEHG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนในปี y (tCO2/year). เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายออกนอกขอบเขตโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนในปี y (BEHG,y) มีค่าเท่ากับศูนย์ กรณีโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชั่น (รูปที่ 3) BEHG,y; =; i HGPJ,i,y x EFThermal,EE,y x 10-3. โดยที่ HGPJ,i,y; =; ปริมาณพลังงานความร้อนที่จ่ายให้ผู้ใช้ความร้อนรายที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (MJ/year). EFThermal,EE,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความร้อนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความร้อน ในปี y (tCO2/TJ). i; =; ผู้ใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำ. FCPJ,NG,y เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้ในโครงการ ระบบสายส่ง ขอบเขตโครงการ มิเตอร์ มิเตอร์ ECPJ,y หน่วยผลิตไอน้ำ HGPJ,i,y มิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำ รายที่ i EGGrid,PJ,y มิเตอร์ EGconsumer,PJ,i,y ไอน้ำ ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้า กังหันก๊าซ มิเตอร์ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซร้อน กังหันไอน้ำ ไอน้ำ ไอน้ำ ส่วนเผาไหม้ อากาศ น้ำ รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนภาพแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณกรณีโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชั่น - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า BEEG,y; =; EGGrid,PJ,y x 10-3 x EFEG,y + i EGConsumer,PJ,i,y x 10-3 x EFEC,i,y. โดยที่ BEEG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year). EGGrid,PJ,y; =; ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งจากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EGConsumer,PJ,i,y; =; ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ i ในปี y (kWh/year). EFEG,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). EFEC,i,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ i ในปี y (tCO2/MWh). i; =; ผู้ใช้ไฟฟ้าและ/หรือไอน้ำ.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตรงและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือผู้ผลิตรายอื่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ดังนี้ PEy; =; PEFF,y + PEEL,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล PEFF,y; =; j FCPJ,j,y x NCVj,y x 10-6 x EFCO2,j x 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). FCPJ,j,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการดำเนินโครงการในปี y (unit/year). NCVj,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j ในปี y (MJ/unit). EFCO2,j; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j (kgCO2/TJ). j; =; ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล. กรณีที่เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นก๊าซธรรมชาติ (FCPJ,j,y x NCVj,y) = FCPJ,NG,y x 1,055.056 โดยที่ FCPJ,NG,y; =; ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับการดำเนินโครงการในปี y (MMBTU/year). หมายเหตุ 1,055.056 คือค่าการแปลงหน่วยจาก MMBTU เป็น MJ - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า PEEL,y; =; (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,i,y. โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year). ECPJ,y; =; ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,i,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ i ในปี y (tCO2/MWh).

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

- ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy- PEy- LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFCO2,j |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | NCVj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFThermal,EE,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตความร้อนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความร้อน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFThermal,EE,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFThermal,EE,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFThermal,EE,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFThermal,EE,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | EFEG,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ให้ใช้ค่า EFEG,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ใช้ค่า EFEG,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEG,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEG,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น |

| พารามิเตอร์ | EFEC,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,i,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,i,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,i,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,i,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,i,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,i,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | HGPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/year |
| ความหมาย | ปริมาณพลังงานความร้อนที่จ่ายให้ผู้ใช้ความร้อนรายที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณพลังงานความร้อน โดยใช้วิธีการตรวจวัดทางวิศวกรรมและตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EGGrid,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบสายส่งจากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EGConsumer,PJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท j สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,NG,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MMBTU/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ |

เอกสารอ้างอิง

CDM Methodology

AM0048: New cogeneration project activities supplying electricity and heat to multiple customers, Version 03.1.0

ACM0025: Construction of a new natural gas power plant, Version 02.0

VCS Methodology

VM0002 New Cogeneration Facilities Supplying Less Carbon Intensive Electricity to Grid and/or Hot Water to One or More Grid Customers, V1.0

บันทึกการแก้ไข T-VER-METH-EE-04

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 4 | - 24 ม.ค. 65 | - แก้ไขชื่อระเบียบวิธีฯ ใหม่ - ปรับแก้ไขลักษณะโครงการ - ปรับแก้ไขลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่ายและเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ - เพิ่มคำอธิบายนิยามศัพท์เกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าที่เข้าข่าย - แก้ไขคำอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีความชัดเจนขึ้น - ปรับแก้ไขการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) ให้สัมพันธ์กับประเภทโรงไฟฟ้าที่เข้าข่าย - เพิ่มพารามิเตอร์ FCPJ,NG,y สำหรับการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) สำหรับการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ |
| 04 | 3 | - 4 ธ.ค. 64 | - ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีฯ |
| 03 | 2 | - 10 พ.ค. 64 | - เปลี่ยนพารามิเตอร์ EFElec และ EFCO2,i ใหม่โดยให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบสายส่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลังงาน (NAMA-NDC Tracking) - ปรับแก้ไขการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission) ให้สัมพันธ์กับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบสายส่งที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลังงาน - ตัดพารามิเตอร์ EffBL ออกจากสมการคำนวณ |
| 02 | 1 | - 22 เม.ย. 59 | - ปรับแก้ไขโดยตัดคำอธิบาย “เชื้อเพลิงหลัก” ออก - ปรับแก้ไขลักษณะและขอบเขตโครงการ - ปรับคำอธิบายข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario) ให้ชัดเจนขึ้น - ปรับแก้ไขหัวข้อและรายละเอียดในตารางกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ - เปลี่ยนหน่วยของ EFCO2,iจาก kgCO2/MJ เป็น kgCO2/TJ ตามที่กำหนดโดย IPCC - ปรับแก้ไขสมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนหน่วยของ EFCO2,i - ปรับแก้ไขความหมายและแหล่งข้อมูลของ EFGrid,CM - ปรับแก้ไขสมการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction) - ปรับแก้ไขหัวข้อพารามิเตอร์ที่ไม่ต้องตรวจวัด และต้องตรวจวัด - ระบุแหล่งข้อมูลและวิธีการตรวจวัดพารามิเตอร์บางตัวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น |
| 01 | 0 | 15 ก.ย. 57 | - |