วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4.2เอกสารแนบ 1

T-VER-METH-TM-06

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัว
มาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

(Modal Shift from Private Vehicles to Public Passenger Transportation with Electric Vehicles)

(ฉบับที่ 03)

รายสาขา 07: Transportation

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (Modal Shift from Private Vehicles to Public Passenger Transportation with Electric Vehicles) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การจัดการในภาคขนส่ง |
| - รายสาขา (Sector scope) | 07 - Transportation |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเดิมมาเป็นระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (ไม่รวมระบบขนส่งทางราง) โดยที่ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะต้องเป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกและ/หรือกรมเจ้าท่า และมีประเภทยานพาหนะที่เข้าข่าย ได้แก่ - รถโดยสารประจำทาง - เรือโดยสารประจำทาง - รถตู้โดยสารประจำทาง |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | เป็นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าใหม่สำหรับการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการใหม่และ/หรือเส้นทางการให้บริการเดิมในลักษณะของการซื้อใหม่หรือเช่าซื้อหรือเช่า |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - ยานพาหนะไฟฟ้าภายใต้โครงการต้องไม่เป็นการดัดแปลงยานพาหนะโดยสารประจำทางเดิม - ยานพาหนะไฟฟ้าต้องเป็นยานพาหนะแบบแบตเตอรี่ 100% - เจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการแบตเตอรี่ในยานพาหนะไฟฟ้าที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช้งาน |
| - หมายเหตุ | กรณีที่ใช้ระเบียบวิธีฯ นี้สำหรับคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในกรณีที่เป็นเส้นทางการให้บริการเดิมร่วมกับระเบียบวิธีฯ สำหรับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปภายในในระบบขนส่งสาธารณะ (T-VER-METH-TM-05) ให้คำนวณเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานเพียงอย่างเดียว |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัวมาใช้ ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

ลักษณะโครงการเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากยานพาหนะส่วนตัวหรืออื่นๆ มาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารและลดการจราจรคับคั่ง

ขอบเขตโครงการพิจารณาครอบคลุมยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการในเส้นทางที่กำหนด ซึ่งมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้า

กรณีฐาน

ดำเนินโครงการ

ตำแหน่งของป้ายหยุด A ในเส้นทางของยานพาหนะไฟฟ้า

คิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเฉพาะส่วนนี้

เดินทางด้วยพาหนะต่างๆ

เช่น รถยนต์ส่วนตัว

แท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

ตำแหน่งของป้ายหยุด A ในเส้นทางของยานพาหนะไฟฟ้า

คิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเฉพาะส่วนนี้

เดินทางด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า เช่น รถโดยสาร เรือโดยสาร

ตำแหน่งของป้ายหยุด B ในเส้นทางของยานพาหนะไฟฟ้า

ตำแหน่งของป้ายหยุด B ในเส้นทางของยานพาหนะไฟฟ้า

ผู้โดยสารขึ้น

ผู้โดยสารลง

ผู้โดยสารลง

ผู้โดยสารขึ้น

แผนภาพแสดงแนวคิดการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

กรณีฐานของโครงการ คือรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางในแต่ละคนจากตำแหน่งของป้ายหยุด A ไปยังตำแหน่งของป้ายหยุด B ซึ่งอยู่ในเส้นทางการให้บริการด้วยยานพาหนะในรูปแบบเดิม เช่น รถยนต์ส่วนตัว แท็กซี่ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการใช้ยานพาหนะแบบเดิมในเส้นทางการให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง |
| การดำเนินโครงการ | การใช้พลังงานไฟฟ้า | CO2 | การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ของยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| นอกขอบเขตโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | - การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากรถโดยสารและแท๊กซี่ที่เหลืออยู่ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า - การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะอื่นที่เข้ามาวิ่งบนถนนเดิมที่มีการจราจรคับคั่งลดลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า - การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากยานพาหนะเดิมวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นเนื่องจากการจราจรคับคั่งลดลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรืออื่นๆ BEy; =; BEShift,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). BEShift,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางในกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะพิจารณาออกเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการใหม่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการใหม่พิจารณาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเดินทางจากตำแหน่งของป้ายหยุด A ไปยังตำแหน่งของป้ายหยุด B ด้วยยานพาหนะในรูปแบบเดิมของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยคำนวณเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางทั้งหมดของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ BEShift,y; =; åi CTBL,i,y x åj PKMPJ,i,j x 10-6. โดยที่ BEShift,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). PKMPJ,i,j,y; =; ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year). CTBL,i,y; =; อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y (gCO2/passenger-km). i; =; เส้นทางให้บริการ. j; =; คันที่ของยานพาหนะไฟฟ้า. กรณีที่ 2 การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการเดิม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการเดิมพิจารณาจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการเดินทางจากตำแหน่งของป้ายหยุด A ไปยังตำแหน่งของป้ายหยุด B ด้วยยานพาหนะในรูปแบบเดิมของผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยคำนวณเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ BEShift,y; =; åi CTBL,i,y x åj PKMPJ,i,j,y - PKMBL,i x 10-6. โดยที่ BEShift,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year). PKMPJ,i,j,y; =; ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year). PKMBL,i; =; ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน (passenger-km/year). CTBL,i,y; =; อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y (gCO2/passenger-km). i; =; เส้นทางให้บริการ. j; =; คันที่ของยานพาหนะไฟฟ้า. อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน-กิโลเมตรเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน ในปี y คำนวณได้จาก CTBL,i,y; =; åx BSPx,y x EFPKM,x / å BSPx,y. BSPx,y; =; สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผู้โดยสารที่เปลี่ยนมารูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y (%). EFPKM,x; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะการเดินทางด้วยพาหนะประเภท x (gCO2/passenger-km). x; =; รูปแบบพาหนะเดิมสำหรับการเดินทาง. หมายเหตุ;  BSPx,y = 100%.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าในแต่ละคัน ซึ่งคำนวณจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการ PEy; =; åi åj ECPJ,i,j,y - ECRE,PJ,i,j,y x EFEC,y x 10-3. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). ECPJ,i,j,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i ในปี y (kWh/year). ECRE,PJ,i,j,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพานะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh). i; =; เส้นทางให้บริการ. j; =; คันที่ของยานพาหนะไฟฟ้า.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสาร (Load factor) ในระบบขนส่งมวลชนในกรณีฐาน ได้แก่รถโดยสารที่เหลืออยู่และรถแท็กซี่ และการจราจรคับคั่ง (Congestion) ที่ลดลงบนถนนเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า LEy; =; LELF,B,y + LELF,T,y + LECONG,y. โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2/year). LELF,B,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของรถโดยสาร ในปี y (tCO2/year). LELF,T,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของแท๊กซี่ ในปี y (tCO2/year). LECONG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั่งบนถนน ในปี y (tCO2/year). การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตใช้หลักความอนุรักษ์ (Conservativeness) จะถูกนำมาพิจารณาก็ต่อเมื่อการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการทั้งหมดมีค่าติดลบ (LEy < 0) โดยให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์ (LEy = 0) ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (LEy) ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 คำนวณค่า LEy ตามข้อ 5.1 ถึง 5.3 (ถ้าใช้ทางเลือกนี้ ผู้พัฒนาโครงการต้องคำนวณค่า LEy สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ) ทางเลือกที่ 2 ใช้ค่า LEy เท่ากับร้อยละ 2.64 ของ BEy (ผู้พัฒนาโครงการสามารถเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่ 1 ในการคำนวณค่า LEy สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครั้งใดก็ได้ในช่วงระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการ) 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของรถโดยสาร การเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้บริการในรถโดยสารที่เหลืออยู่มีจำนวนลดลง ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทาง (EFPKM) สำหรับรถโดยสารมีค่ามากขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวจะพิจารณาก็ต่อเมื่อจำนวนผู้โดยสาร (Load factor) ของรถโดยสารที่เหลืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 1 และ 4 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต โดยค่าที่ได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 1 จะใช้สำหรับการคำนวณในปีที่ 1, 2 และ 3 และค่าที่ได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 4 จะใช้สำหรับการคำนวณในปีที่เหลืออยู่ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของรถโดยสารที่เหลืออยู่จะพิจารณาค่าสูงสุดที่คำนวณจากสมการ LELF,B,y; =; Max EFkm,B,y x VDB,z x NB,y x 1 - ROCB,y / ROCB,z x 10-6; 0. โดยที่ LELF,B,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของรถโดยสาร ในปี y (tCO2/year). EFkm,B,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของรถโดยสาร ในปี y (gCO2/km). VDB,z; =; ระยะทางในการเดินรถรายปีต่อคันของรถโดยสาร ในปี z (km). NB,y; =; จำนวนรถโดยสารในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ในปี y (unit). ROCB,y; =; ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนจำนวนผู้โดยสารเทียบต่อความจุของรถโดยสาร ในปี y (%). ROCB,z; =; ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนจำนวนผู้โดยสารเทียบต่อความจุของรถโดยสาร ในปี z (%). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. VDB,z; =; åm DDm,S,z + DDm,M,z + DDm,L,z / åk NB,k,y. โดยที่ DDm,S,z; =; ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดเล็กคันที่ m ในปี z (km). DDm,M,z; =; ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดกลางคันที่ m ในปี z (km). DDm,L,z; =; ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดใหญ่คันที่ m ในปี z (km). NB,k,y; =; จำนวนรถโดยสารขนาดที่ k ในปี z (unit). m; =; คันที่ของรถโดยสารในแต่ละขนาด. k; =; ขนาดของรถโดยสาร (เล็ก/กลาง/ใหญ่). ROCB,y; =; OCB,y / CVB,y. โดยที่ OCB,y; =; ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนรถโดยสาร ในปี y (คน). CVB,y; =; ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของรถโดยสาร ในปี y (คน). ROCB,z; =; OCB,z / CVB,z. โดยที่ OCB,z; =; ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนรถโดยสาร ในปี z (คน). CVB,z; =; ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของรถโดยสาร ในปี z (คน). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. หมายเหตุ ถ้า ROCB,z - ROCB,y  0.1 ให้ LELF,B,y มีค่าเท่ากับศูนย์ 5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของแท๊กซี่ การเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้บริการในแท็กซี่ที่เหลืออยู่มีจำนวนลดลง ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณการเดินทาง (EFPKM) สำหรับแท๊กซี่มีค่ามากขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวจะพิจารณาก็ต่อเมื่อจำนวนผู้โดยสาร (Load factor) ของแท็กซี่ที่เหลืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 1 และ 4 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต โดยค่าที่ได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 1 จะใช้สำหรับการคำนวณในปีที่ 1, 2 และ 3 และค่าที่ได้จากการสำรวจเมื่อครบปีที่ 4 จะใช้สำหรับการคำนวณในปีที่เหลืออยู่ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของแท๊กซี่จะพิจารณาค่าสูงสุดที่คำนวณจากสมการ LELF,T,y; =; Max EFBL,km,T,z x VDT,z x NT,y x 1 - ROCT,y / ROCT,z x 10-6; 0. โดยที่ LELF,T,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้โดยสารของแท๊กซี่ ในปี y (tCO2/year). EFBL,km,T,z; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของแท๊กซี่จากกรณีฐาน ในปี z (gCO2/km). VDT,z; =; ระยะทางในการเดินรถรายปีต่อคันของแท๊กซี่ ในปี z (km). NT,y; =; จำนวนแท๊กซี่ที่ให้บริการ ในปี y (unit). ROCT,y; =; ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนจำนวนผู้โดยสารเทียบต่อความจุของแท๊กซี่ ในปี y (%). ROCT,z; =; ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนจำนวนผู้โดยสารเทียบต่อความจุของแท๊กซี่ ในปี z (%). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. ROCT,y; =; OCT,y / CVT,y. โดยที่ OCT,y; =; ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี y (คน). CVT,y; =; ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของแท๊กซี่ ในปี y (คน). ROCT,z; =; OCT,z / CVT,z. โดยที่ OCT,z; =; ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนแท๊กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี z (คน). CVT,z; =; ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของแท๊กซี่ ในปี z (คน). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. หมายเหตุ ถ้า ROCT,x - ROCT,y  0.1 ให้ LELF,T,y มีค่าเท่ากับศูนย์ 5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั่งบนถนน การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทำให้การจราจรคับคั่งบนถนนเดิมลดลง ซึ่งส่งผลให้ยานพาหนะในถนนเส้นอื่นเข้ามาวิ่งเพิ่ม (Rebound effect) หรือยานพาหนะบนถนนเดิมมีความเร็วในการวิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำรวจเมื่อครบปีที่ 1 และ 4 ของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั่งบนถนนจะพิจารณาค่าสูงสุดที่คำนวณจากสมการ LECONG,y; =; Max LEREB,y + LESP,y; 0. โดยที่ LECONG,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการจราจรคับคั่งบนถนน ในปี y (tCO2/year). LEREB,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิ่งในถนนเดิม ในปี y (tCO2/year). LESP,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งบนถนนเดิม ในปี y (tCO2/year). 5.3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิ่งในถนนเดิม LEREB,y; =; åx TDx,y x EFkm,x,y x Nx,y - Nx,z + Nx,S,y x 10-6. โดยที่ LEREB,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิ่งในถนนเดิม ในปี y (tCO2/year). TDx,y; =; ระยะทางในการวิ่งเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ในปี y (km). EFkm,x,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ในปี y (gCO2/km). Nx,y; =; จำนวนยานพาหนะประเภท x ต่อปีที่วิ่งในถนนในปี y (unit). Nx,z; =; จำนวนยานพาหนะประเภท x ต่อปีที่วิ่งในถนนในปี z (unit). Nx,S,y; =; จำนวนยานพาหนะประเภท x ต่อปีที่ไม่วิ่งในถนนเพราะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y (unit). x; =; ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นั่ง/แท๊กซี่). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. Nx,S,y; =; BSPx,y x Py / OCx,z. โดยที่ BSPx,y; =; สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผู้โดยสารที่เปลี่ยนมารูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y (%). Py; =; จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y (Passenger). OCx,z; =; ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนยานพาหนะประเภท x ในปี z (คน). x; =; ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นั่ง/แท๊กซี่). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. 5.3.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งบนถนนเดิม LESP,y; =; åx Nx,y x TDx,y EFkm,VP,x,y - EFkm,VB,x,z x 10-6. โดยที่ LESP,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากยานพาหนะในถนนอื่นๆ เข้ามาวิ่งในถนนเดิม ในปี y (tCO2/year). Nx,y; =; จำนวนยานพาหนะประเภท x ต่อปีที่วิ่งในถนนในปี y (unit). TDx,y; =; ระยะทางในการวิ่งเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ในปี y (km). EFkm,VP,x,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วใหม่บนถนนเดิมในปี y (gCO2/km). EFkm,VB,x,z; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วเดิมบนถนนเดิมในปี z (gCO2/km). x; =; ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นั่ง/แท๊กซี่). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วใหม่บนถนนเดิมในปี y และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วเดิมบนถนนเดิมในปี z มีความสัมพันธ์กับความเร็วใหม่และความเร็วเดิมของยานพาหนะดังสมการ EFkm,VP,x,y / EFkm,VB,x,z; =; VP,y / VB,z-0.7. โดยที่ EFkm,VP,x,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วใหม่บนถนนเดิมในปี y (gCO2/km). EFkm,VB,x,z; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วเดิมบนถนนเดิมในปี z (gCO2/km). VP,y; =; ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ที่บนถนนเดิมในปี y (km/h). VB,x; =; ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ที่บนถนนเดิมในปี z (km/h). x; =; ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์นั่ง/แท๊กซี่). z; =; ปีล่าสุดก่อนที่ระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าจะให้บริการเชิงพาณิชย์.

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy; =; BEy - PEy - LEy. โดยที่ ERy; =; การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2/year). BEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year). PEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year). LEy; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | PKMBL,i |
| --- | --- |
| หน่วย | คน-กิโลเมตรต่อปี (passenger-km/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะเส้นทางที่ i ในกรณีฐาน |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณจากข้อมูลจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดและระยะการเดินทางเฉลี่ยของผู้โดยสารที่ใช้บริการ หรือรายงานข้อมูลปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการ |

| พารามิเตอร์ | EFPKM,x |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน-กิโลเมตร (gCO2/passenger-km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะการเดินทางด้วยพาหนะประเภท x |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก - กรมทางหลวง, 2551 - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563 - กรมการขนส่งทางบก, 2564 ประเภทยานพาหนะ; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หน่วย: gCO2/passenger-km). รถจักรยานยนต์; 43.06. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล; 127.10. รถแท๊กซี่; 155.94. รถสามล้อเครื่อง; 105.53. รถสองแถว; 22.55. รถตู้; 41.11. หมายเหตุ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับยานพาหนะในแต่ละประเภทพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของชนิดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการใช้ในยานพาหนะและถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนการใช้ยานพาหนะ |

| พารามิเตอร์ | DDi,S,z, DDi,M,z, DDi,L,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตร (km) |
| ความหมาย | DDm,S,z : ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดเล็กคันที่ m ในปี z DDm,M,z : ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดกลางคันที่ m ในปี z DDm,L,z : ระยะทางในการเดินรถทั้งหมดของรถโดยสารขนาดใหญ่คันที่ m ในปี z |
| แหล่งข้อมูล | บริษัทที่ให้บริการเดินรถโดยสารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ โดยที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 3 ปี |

| พารามิเตอร์ | NB,k,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คัน (unit) |
| ความหมาย | จำนวนรถโดยสารขนาดที่ k ในปี z (โดยที่ k = เล็ก/กลาง/ใหญ่) |
| แหล่งข้อมูล | บริษัทที่ให้บริการเดินรถโดยสารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ โดยที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 3 ปี |

| พารามิเตอร์ | VDB,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตร (km) |
| ความหมาย | ระยะทางในการเดินรถรายปีต่อคันของรถโดยสาร ในปี z |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ โดยที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 3 ปี |

| พารามิเตอร์ | EFBL,km,T,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของแท๊กซี่จากกรณีฐาน ในปี z (Default = 179.33) |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก - กรมทางหลวง, 2551 - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563 - กรมการขนส่งทางบก, 2564 |

| พารามิเตอร์ | VDT,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตร (km) |
| ความหมาย | ระยะทางในการเดินรถรายปีต่อคันของแท๊กซี่ ในปี z |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ โดยที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 3 ปี |

| พารามิเตอร์ | OCB,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (Passenger) |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนของรถโดยสารในปี z (Default = 25.1) |
| แหล่งข้อมูล | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563 |

| พารามิเตอร์ | CVB,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (Passenger) |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของรถโดยสารในปี z |
| แหล่งข้อมูล | บริษัทที่ให้บริการเดินรถโดยสารหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |

| พารามิเตอร์ | OCT,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (Passenger) |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนรถแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี z (Default = 1.15) |
| แหล่งข้อมูล | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2563 |

| พารามิเตอร์ | CVB,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (Passenger) |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของแท๊กซี่ในปี z |
| แหล่งข้อมูล | บริษัทที่ให้บริการเดินแท๊กซี่หรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |

| พารามิเตอร์ | Nx,z |
| --- | --- |
| หน่วย | คัน (unit) |
| ความหมาย | จำนวนยานพาหนะประเภท x ต่อปีที่วิ่งในถนนในปี z (unit) |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ โดยที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 3 ปี |

| พารามิเตอร์ | EFkm,VB,x,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วเดิมบนถนนเดิมในปี z |
| แหล่งข้อมูล | ผลการศึกษาด้วยแบบจำลองด้านการคมนาคม |

| พารามิเตอร์ | VB,z |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) |
| ความหมาย | ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ที่บนถนนเดิมในปี z |
| แหล่งข้อมูล | ผลการศึกษาด้วยแบบจำลองด้านการคมนาคม |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | BSPx,y |
| --- | --- |
| หน่วย | เปอร์เซ็นต์ (%) |
| ความหมาย | สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผู้โดยสารที่เปลี่ยนมารูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานผลการสำรวจข้อมูลผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ทางเลือกที่ 1: ใช้ค่าจากรายงานการศึกษาโครงการตามรายละเอียดในภาคผนวก ทางเลือกที่ 2: ใช้ค่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างตามรายละเอียดในภาคผนวก สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำรวจกลุ่มตัวอย่างในปีที่ 1 และ ทุกๆ 4 ปี ตามรายละเอียดในภาคผนวก |
| หมายเหตุ | การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการใหม่ ให้ใช้ค่าจากการสุ่มตัวอย่างผู้โดยสารทั้งหมด การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่เป็นเส้นทางการให้บริการเดิม ให้ใช้ค่าจากการสุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้โดยสารที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง |

| พารามิเตอร์ | PKMPJ,i,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คน-กิโลเมตรต่อปี (passenger-km/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i ของระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในปี y (passenger-km/year) |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการ |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ ใช้ค่าจากการออกแบบเส้นทางการให้บริการหรือเอกสารการยื่นขออนุญาตให้บริการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วยงานรัฐ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางเลือกที่ 1 บันทึกค่าระยะทางและจำนวนผู้โดยสารผ่านเครื่องออกตั๋วโดยสาร (Bus Ticket Machine) หรือเครื่องอ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 กรณีที่มีการจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง บันทึกจำนวนผู้โดยสารจากหลักฐานการจำหน่ายตั๋วโดยสารของยานพาหนะไฟฟ้าและให้นำค่าระยะทางต่ำสุดในแต่ละช่วงของค่าโดยสารไปใช้ในการคำนวณ โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,i,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้าสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากยานพาหนะโดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECRE,PJ,i,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี (kWh/year) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าคันที่ j เส้นทางที่ i จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ค่าจากบันทึกพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน |
| หมายเหตุ | กรณีที่ผู้พัฒนาโครงการมีการชาร์จไฟฟ้าที่สถานีชาร์จที่มีการซื้อไฟฟ้าจากระบบสายส่งและไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถแยกบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสำหรับการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าได้ ให้ผู้พัฒนาโครงการใช้ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่งและไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน) เป็นไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบสายส่งสำหรับการชาร์จแทน |

| พารามิเตอร์ | EFEC,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเมกะวัตต์-ชั่วโมง (tCO2/MWh) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลิตความร้อนสำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | DDn,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตรต่อปี (km/year) |
| ความหมาย | ระยะทางการวิ่งของรถโดยสารไฟฟ้าคันที่ j จากการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึกข้อมูลของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าระยะทางจากมาตรวัดระยะทางของรถหรือจากระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System หรือ GPS) โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | EFkm,B,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของรถโดยสาร ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลในปีที่ 1 และปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |

| พารามิเตอร์ | NB,y , NT,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คัน (unit) |
| ความหมาย | NB,y : จำนวนรถโดยสารในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ในปี y NT,y : จำนวนแท๊กซี่ในระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |

| พารามิเตอร์ | OCB,y , OCT,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (passenger) |
| ความหมาย | OCB,y : ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนรถโดยสารในปี y OCT,y : ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารบนแท็กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | สำรวจโดยหน่วยงานภายนอก |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |

| พารามิเตอร์ | CVB,y , CVT,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (passenger) |
| ความหมาย | CVB,y : ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของรถโดยสารในปี y CVT,y : ค่าเฉลี่ยความจุผู้โดยสารของแท๊กซี่ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |

| พารามิเตอร์ | EFkm,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลเมตร (gCO2/km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลในปีที่ 1 และปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |
| หมายเหตุ | ประเภทของพาหนะที่พิจารณา คือรถยนต์นั่งและแท๊กซี่ |

| พารามิเตอร์ | TDx,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตร (km) |
| ความหมาย | ระยะทางในการวิ่งเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | การสำรวจ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |
| หมายเหตุ | ประเภทของพาหนะที่พิจารณา คือรถยนต์นั่งและแท๊กซี่ |

| พารามิเตอร์ | Nx,y |
| --- | --- |
| หน่วย | คัน (unit) |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้ของยานพาหนะประเภท x ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการสำรวจโดยหน่วยงานภายนอก |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |
| หมายเหตุ | ประเภทของพาหนะที่พิจารณา คือรถยนต์นั่งและแท๊กซี่ |

| พารามิเตอร์ | Py |
| --- | --- |
| หน่วย | คน (Passenger) |
| ความหมาย | จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่ใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลทุกๆ 1 ปีของระยะเวลาคิดเครดิต |

| พารามิเตอร์ | VP,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) |
| ความหมาย | ความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะประเภท x ที่บนถนนเดิมในปี y (km/h) |
| แหล่งข้อมูล | ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือผลการศึกษาของผู้พัฒนาโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |
| หมายเหตุ | ประเภทของพาหนะที่พิจารณา คือรถยนต์นั่งและแท๊กซี่ |

| พารามิเตอร์ | EFkm,VP,x,y |
| --- | --- |
| หน่วย | กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลเมตร (gCO2/km) |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระยะทางของยานพาหนะประเภท x ที่วิ่งด้วยความเร็วใหม่บนถนนเดิมในปี y |
| แหล่งข้อมูล | คำนวณโดยใช้สมการในหน้าที่ 11 |
| วิธีการติดตามผล | ติดตามผลเมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1 และสิ้นสุดในปีที่ 4 ของระยะเวลาคิดเครดิต |
| หมายเหตุ | ประเภทของพาหนะที่พิจารณา คือรถยนต์นั่งและแท๊กซี่ |

เอกสารอ้างอิง

- AM0031 Large-scale Consolidated Methodology: Bus rapid transit projects Version 08.0 Sector scope (s): 07

- TOOL18 Methodological Tool: Baseline emissions for modal shift measures in urban passenger transport Version 01.0

ภาคผนวก 1
การสุ่มตัวอย่างผู้โดยสาร

การสำรวจกลุ่มตัวอย่างในระเบียบวิธีฯ นี้ใช้สำหรับการหาค่าพารามิเตอร์ BSPx,y (สัดส่วนการเดินทางรูปแบบเดิมด้วยพาหนะประเภท x ของผู้โดยสารที่เปลี่ยนมารูปแบบการเดินทางมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า ในปี y) ในการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการและรายงานการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- วัตถุประสงค์

- เพื่อต้องการทราบข้อมูลรูปแบบการเดินทางเดิมของผู้โดยสารทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแต่ละคนของกลุ่มตัวอย่างในเส้นทางที่เริ่มต้นจากตำแหน่งของป้ายหยุด A ไปยังตำแหน่งของป้ายหยุด B กรณีที่เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในเส้นทางใหม่

- เพื่อต้องการทราบข้อมูลรูปแบบการเดินทางเดิมของผู้โดยสารเฉพาะที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแต่ละคนของกลุ่มตัวอย่างในเส้นทางที่เริ่มต้นจากตำแหน่งของป้ายหยุด A ไปยังตำแหน่งของป้ายหยุด B กรณีที่เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในเส้นทางเดิม

- แนวทางการสุ่มตัวอย่าง

2.1	การจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ

ผู้พัฒนาโครงการสามารถนำรายงานผลการศึกษาที่จัดทำโดยผู้พัฒนาโครงการหรือหน่วยงานภายนอก/บุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับหมาย/ว่าจ้างจากผู้พัฒนาโครงการและต้องได้รับความเห็นชอบจาก อบก. มาใช้อ้างอิงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ BSPx,y โดยข้อมูลในรายงานดังกล่าวต้องทำการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแรกเสร็จและส่งให้ผู้ประเมินภายนอก

ในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการไม่มีรายงานผลการศึกษาสำหรับการอ้างอิงข้อมูล ให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการสุ่มตัวอย่างตามแนวทางดังนี้

- ผู้พัฒนาโครงการต้องทำการสุ่มตัวอย่างภายใน 2 ปีก่อนถึงวันที่จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแรกเสร็จและส่งให้ผู้ประเมินภายนอก

- กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในละแวกหรือในบริเวณรัศมี 1,000 เมตรจากแนวเส้นทางการให้บริการของยานพาหนะไฟฟ้า

- จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ (อ้างอิงจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้สำหรับการขออนุญาตให้บริการ) คำนวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 15

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 10

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 100,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 5

- จำนวนป้ายหยุดสำหรับการสุ่มตัวอย่างกำหนดจากจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละป้ายที่สุ่มตัวอย่างรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เทียบกับจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในเส้นทาง ทั้งนี้จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละป้ายที่สุ่มตัวอย่างต้องเท่ากับจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำในข้อ 3

2.2	การติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการตามแนวทางดังนี้

- ผู้พัฒนาโครงการต้องทำการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 ครั้งในปีที่ 1 และทุกๆ 4 ปีของระยะเวลาคิดคาร์บอนเครดิต

- จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำคำนวณโดยใช้กฎอย่างง่าย (Rule of thumb) ดังนี้

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 100 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 15

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 1,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 10,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 10

- จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยที่ใช้บริการในเส้นทางเท่ากับ 10,000 คนต่อวัน แต่ไม่เกิน 100,000 คนต่อวัน ใช้อัตราการสุ่มกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ 5

- จำนวนป้ายหยุดสำหรับการสุ่มตัวอย่างตามจำนวนขั้นต่ำให้กำหนดจากจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละป้ายที่สุ่มตัวอย่างรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เทียบกับจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในเส้นทาง

- เมื่อได้จำนวนป้ายหยุดสำหรับการสุ่มตัวอย่างจากข้อ 3 ให้กระจายจำนวนการสุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจากข้อ 2 ในแต่ละป้ายหยุดแยกตามช่วงเวลาตามสัดส่วนดังนี้

- วันทำงาน-เวลาเร่งด่วน (6.30 – 9.30 น. และ 16.30 – 20.00 น.) ในสัดส่วน 50%

- วันทำงาน-นอกเวลาเร่งด่วน ในสัดส่วน 25%

- วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในสัดส่วน 25%

จำนวนผู้โดยสารรวมในป้ายหยุด 1 2 และ 3

ไม่น้อยกว่า 60% เทียบกับจำนวนผู้โดยสารในเส้นทาง

จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในเส้นทางที่ให้บริการ

(เส้นทางให้บริการนี้มีจำนวนป้ายหยุดมีทั้งหมด 5 ป้าย)

ป้าย

หยุด 4

จำนวนการสุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงเวลาของป้ายหยุด 1 ถึง 3

เท่ากับจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำตามกฎ Rule of thumb

จำนวนป้ายหยุดที่ต้องสุ่มตัวอย่าง

วันทำงาน

เวลาเร่งด่วน

50%

ป้ายหยุด 1

วันเสาร์-อาทิตย์

หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์

25%

วันทำงาน

นอกเวลาเร่งด่วน

25%

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

วันทำงาน

เวลาเร่งด่วน

50%

ป้ายหยุด 2

วันเสาร์-อาทิตย์

หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์

25%

วันทำงาน

นอกเวลาเร่งด่วน

25%

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

วันทำงาน

เวลาเร่งด่วน

50%

ป้ายหยุด 3

วันเสาร์-อาทิตย์

หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์

25%

วันทำงาน

นอกเวลาเร่งด่วน

25%

จำนวนตัวอย่างจำแนกตามช่วงเวลา

ป้าย

หยุด 5

ไม่ต้องสุ่มตัวอย่าง
สำหรับป้ายหยุด 4 และ 5

แผนภาพอธิบายตัวอย่างแนวทางการสุ่มตัวอย่าง
สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคผนวก 2
แนวทางการสำรวจการบรรทุกผู้โดยสารบนรถโดยสาร

ผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลการบรรทุกผู้โดยสาร (Load factor survey) บน
รถโดยสารโดยใช้วิธีการทั้งสองแบบ ดังนี้

  - วิธีการสังเกตการบรรทุกผู้โดยสารด้วยสายตา (Visual Occupancy)

รายละเอียดของวิธีการมีดังนี้

- ประเภทพาหนะที่สำรวจให้กำหนดตามลักษณะของรถโดยสารที่ให้บริการ

- จำนวนผู้โดยสารควรแบ่งออกเป็น 5-6 กลุ่มตามสัดส่วนของจำนวนผู้โดยสารที่สังเกตได้เทียบกับจำนวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้ เช่น

  - สัดส่วนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

  - สัดส่วนระหว่าง 50-100 เปอร์เซ็นต์

  - สัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์

  - สัดส่วนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยืนบนรถโดยสาร

  - สัดส่วนระหว่าง 50-100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยืนบนรถโดยสาร

  - สัดส่วนเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยืนบนรถโดยสาร

- สถานที่ วัน และเวลาสำหรับการสำรวจต้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง และจุดที่ทำการสำรวจต่ำสุดต้องครอบคลุมทุกเส้นทาง

  - วันที่แนะนำคือวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี โดยให้หลีกเลี่ยงวันหลังหรือก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และหลีกเลี่ยงช่วงปิดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

  - เวลาที่แนะนำ คือ 06.00 - 21.00 น.

  - วันและช่วงเวลาต้องเป็นช่วงเดียวกันสำหรับการติดตามผลในทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้

- ข้อมูลที่สำรวจได้ควรมากกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนรถโดยสารที่วิ่งผ่านจุดที่ทำการสำรวจ

- ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ควรดำเนินการสำรวจซ้ำ

- ต้องรายงานข้อมูลผลการสำรวจที่ประกอบด้วยจำนวนรถโดยสารทั้งหมด จำนวนผู้โดยสารบนรถโดยสาร และจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่มีการรายงาน

ค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้โดยสารเท่ากับค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางคูณด้วยจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในแต่ละเส้นทางและหารด้วยจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดในระบบรถโดยสาร

  - วิธีเก็บข้อมูลการขึ้นและลงของผู้โดยสาร (Boarding and Alighting)

รายละเอียดของวิธีการมีดังนี้

- การเลือกเส้นทางสำหรับการสำรวจให้พิจารณาจากผลการถ่วงน้ำหนักของจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีในแต่ละเส้นทางที่ให้บริการ

- จำนวนผู้โดยสาร (Load factor) นิยามจากเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของผู้โดยสารที่ใช้บริการเทียบต่อความจุของรถโดยสาร จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยของเส้นทางนิยามจากค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้โดยสารในแต่ละสถานีของเส้นทางที่กำหนด

- การนับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้นและลงในแต่ละสถานีสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบการนับด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือการนับโดยคนได้

- การกำหนดสถานที่ วัน และเวลาสำหรับการสำรวจให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ทำให้ผู้โดยสารมีการใช้บริการผิดปกติ เช่น ช่วงปิดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ช่วงเวลาที่แนะนำ

  - ช่วงเวลาสำหรับการสำรวจควรครอบคลุมถึงระยะเวลาการให้บริการของรถโดยสารที่เลือกทั้งหมด

  - การสำรวจควรดำเนินการในช่วงวันทำงานร่วมกับสัดส่วนของจำนวนรถโดยสารที่มีการนำออกของในวันนั้นๆ ด้วย

  - วันและช่วงเวลาต้องเป็นช่วงเดียวกันสำหรับการติดตามผลในทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้

- การสำรวจจะต้องดำเนินการตลอดระยะเวลาการให้บริการของรถโดยสาร โดยไม่ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) หรือนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off-peak)

- การสำรวจดังกล่าวต้องมีการระบุข้อมูลอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ป้ายทะเบียนของรถโดยสาร วันที่ทำการสำรวจ จำนวนครั้งของการวนกลับในเส้นทาง และระยะทางเส้นทาง

- ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ควรดำเนินการสำรวจซ้ำ

ข้อมูลการขึ้นและลงของผู้โดยสารสามารถตรวจวัดได้โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างเช่น ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ กล้องดิจิตอลสำหรับนับผู้โดยสารในแต่ละคัน การตรวจสอบน้ำหนักรถบัสเฉลี่ยต่อสถานี ฯลฯ

ภาคผนวก 3
แนวทางการสำรวจจำนวนผู้โดยสารในแท๊กซี่

ผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้โดยสารบนแท๊กซี่โดยใช้วิธีการนับจำนวนผู้โดยสารบนแท๊กซี่ (ไม่รวมคนขับ) ตามรายละเอียดดังนี้

- การกำหนดสถานที่ วัน และเวลาสำหรับการสำรวจศึกษาภาคสนามให้ดำเนินการตามแนวทาง

  - วันและช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับการสำรวจ คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และช่วงเวลา 06:00-21:00 น.

  - หลีกเลี่ยงวันหลังหรือก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเวลาที่ทำให้ผู้โดยสารมีการใช้บริการผิดปกติ เช่น ช่วงปิดเทอมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ

  - วันและช่วงเวลาเดียวกันสำหรับการตรวจวัดพื้นฐานและการศึกษาติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกันได้

- ข้อมูลที่สำรวจได้ควรมากกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนแท๊กซี่ที่วิ่งผ่านจุดที่ทำการสำรวจ

- ข้อมูลควรบันทึกลงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ถ้าพบความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล ควรดำเนินการสำรวจซ้ำ

- ข้อมูลที่ต้องมีการรายงาน ได้แก่ จำนวนแท็กซี่ และจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยของแท็กซี่ คือจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดหารด้วยจำนวนแท๊กซี่ทั้งหมดที่ทำการนับ

- การสำรวจต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงจุดต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตโครงการ

บันทึก T-VER-METH-TM-06

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 2 | 27 กรกฎาคม 2565 | เพิ่มการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage emission) |
| 02 | 1 | 4 ธันวาคม 2564 | ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 01 | - | 19 สิงหาคม 2564 |  |