T-VER-S-METH-09-08

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับ

การคัดแยกและนำกลับคืนเส้นด้ายจากขยะเสื้อผ้าและเศษผ้า

(Recovery and Recycling of Fabric from Clothes Waste)

ฉบับที่ 01

Scope: 13 - Waste handling and disposal

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568

| - ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การคัดแยกและนำกลับคืนเส้นด้ายจากขยะเสื้อผ้าและเศษผ้า (Recovery and Recycling of Fabric from Clothes Waste) |
| --- | --- |
| - ประเภทโครงการ (Project Type) | การจัดการขยะมูลฝอย |
| - สาขาและขอบข่าย (Scope) | 13 - Waste handling and disposal (การจัดการและกำจัดของเสีย) |
| - ลักษณะโครงการ(Project Outline) | การคัดแยกและนำกลับคืนขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าเพื่อผลิตเส้นด้าย (Recycle) สำหรับการผลิตผ้า |
| - ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | โครงการที่มีกิจกรรมคัดแยกและนำกลับคืนเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจากขยะเพื่อนำไปผลิตเส้นด้ายสำหรับการผลิตผ้า ซึ่งจะช่วยทดแทนการผลิตเส้นด้ายใหม่ |
| - เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | - มีกระบวนการคัดแยก และนำกลับคืนขยะเสื้อผ้าและ/หรือเศษผ้า - มีการนำเส้นด้ายที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและนำกลับคืนไปใช้ทดแทนเส้นด้ายที่ผลิตจากวัตถุดิบตั้งต้น - หากระยะทางการขนส่งขยะเสื้อผ้าและ/หรือเศษผ้าอยู่นอกรัศมีมากกว่า 200 กิโลเมตรวัดจากตำแหน่งที่ตั้งกิจกรรมโครงการ ผู้พัฒนาโครงการต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการขนส่งขยะเสื้อผ้าและ/หรือเศษผ้า |
| - วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| - หมายเหตุ |  |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับ การคัดแยกและนำกลับคืนเส้นด้ายจากขยะเสื้อผ้าและเศษผ้า (Recovery and Recycling of Fabric from Clothes Waste)

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบตั้งต้น และอื่นๆ ในการผลิตเส้นด้ายใหม่ โดยการคัดแยกและนำกลับคืนขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าประเภทต่างๆ เพื่อนำไปผลิตเส้นด้ายชนิดต่างๆ เพื่อทดแทนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้เส้นด้ายใหม่

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การกำหนดกรณีฐานสำหรับกิจกรรมโครงการคัดแยกและนำกลับคืนขยะเสื้อผ้าและเศษผ้าให้พิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงฟอสซิล) วัตถุดิบตั้งต้น และอื่นๆ ในการผลิตเส้นด้ายใหม่ที่จะถูกทดแทนด้วยเส้นด้ายจากกิจกรรมโครงการ

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | กระบวนการผลิตเส้นด้าย | CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 และ NF3 | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเส้นด้ายตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ |
| การดำเนินโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อผลิตพลังงานความร้อนสำหรับการคัดแยกและ นำกลับคืนเส้นด้ายจากขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า |
|  | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการคัดแยกและนำกลับคืนเส้นด้ายจากขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า |
|  | กระบวนการบำบัด น้ำเสียแบบไร้อากาศ | CH4 | การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากกิจกรรมโครงการ โดยใช้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่ง | CO2 | การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานจะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 7 ชนิดที่เกิดขึ้นจากการผลิตเส้นด้ายใหม่จากวัตถุดิบตั้งต้น การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานใช้สมการ ดังนี้ BEy; =; BEFabric,j,y. โดยที่ BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year). BEFabric,j,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้ายชนิด j จากวัตถุดิบตั้งต้น ในปี y (tCO2e/year). 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้ายจากวัตถุดิบตั้งต้น BEFabirc,j,y; =  j Qj,y x EFj x 103 x L. โดยที่ BEFabric,j,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้าย ชนิด j จากวัตถุดิบตั้งต้น ในปี y (tCO2e/year). Qj,y; =; ปริมาณการผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล ชนิด j ในปี y (t/year). EFj; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้าย ชนิด j จากวัตถุดิบตั้งต้น (kgCO2e/kg). L; =; ค่าการสูญเสียคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิล.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการนั้นจะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ การใช้ไฟฟ้า และการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมโครงการ โดยใช้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสามารถคำนวณได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ปริมาณเส้นด้ายที่ได้จากการรีไซเคิลน้อยกว่า 10,000 ตัน/ปี PEy; =; i Qj,y x SECrec x EFEC,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). Qj,y; =; ปริมาณการผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล ชนิด j ในปี y (t/y). SECrec; =; ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการรีไซเคิลเส้นด้าย (MWh/t). EFEC,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh). กรณีที่ 2 ปริมาณเส้นด้ายที่ได้จากการรีไซเคิลตั้งแต่ 10,000 ตัน/ปี ขึ้นไป PEy; =; PEFF,y + PEEL,y + PEww,treatment,y. โดยที่ PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). PEww,treatment,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year).

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล PEFF,y; =; (FCPJ,i,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3. โดยที่ PEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). FCPJ,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2e/TJ). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า PEEL,y; =; (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y. โดยที่ PEEL,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year). ECPJ,y; =; ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year). EFEC,PJ,y; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh). 5.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ PEww,treatment,y; =; Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – COD eff,PJ,y) x MCFPJ x UFPJ x Bo x GWPCH4 x 10-6. โดยที่ PEww,treatment,y; =; การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year). Qww,PJ,y; =; ปริมาณน้ำเสียของโครงการที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (m3/year). CODinf,PJ,WWTP; =; ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l). COD eff,PJ,WWTP; =; ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l). MCFPJ; =; ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ. UFPJ; =; ค่า Model Correction Factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ ไร้อากาศของโครงการ. Bo; =; อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (kgCH4/kg CODremoval). GWPCH4; =; ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4). หมายเหตุ กรณีที่มีการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย ค่า PEww,treatment,y เท่ากับ 0 และคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระเบียบวิธี T-VER-S-METH-12-01 ร่วมด้วย.

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า เฉพาะกรณีที่ระยะทางการขนส่งจากแหล่งกำเนิดมายังโครงการอยู่นอกรัศมีมากกว่า 200 กิโลเมตร โดยให้คิดระยะทางรวมทั้งหมดในการขนส่งของกรณีนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตการดำเนินโครงการ สามารถประเมินได้ ดังนี้ LEy; =; LEFF,y. โดยที่ LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). LEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้านอกขอบเขตโครงการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับการขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้ามายังพื้นที่โครงการมีทางเลือกในการคำนวณดังต่อไปนี้ ทางเลือกที่ 1 คำนวณโดยตรงจากข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล LEFF,y; =; (FCTR,i,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3. โดยที่ LEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้านอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). FCTR,i,y; =; ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า ในปี y (unit/year). NCVi,y; =; ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y (MJ/unit). EFCO2,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ). ทางเลือกที่ 2 คำนวณโดยอ้อมจากข้อมูลระยะทางการขนส่ง LEFF,y; =; i Li,y  Wi,y  EFCO2,tkm,i  10-3. โดยที่ LEFF,y; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้านอกขอบเขตโครงการ ในปี y (tCO2e/year). Li,y; =; ระยะทางขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้ามายังโครงการของยานพาหนะคันที่ i ในปี y (km/year). Wi,y; =; น้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าที่ขนส่งมายังโครงการของยานพาหนะคันที่ i ในปี y (ton). EFCO2,tkm,i; =; ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะคันที่ i (kgCO2/tkm).

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการสามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy = BEy - PEy - LEy โดยที่ ERy; =; ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year). BEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year). PEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2e/year). LEy; =; ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2e/year).

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมินตามข้อกำหนดของ อบก.

8.1 พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFj |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2e/kg |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้าย ชนิด j จากวัตถุดิบตั้งต้น |
| แหล่งข้อมูล | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product หรือ CFP) ฉบับล่าสุดที่ประกาศโดย อบก. |
| หมายเหตุ | หาก อบก. ไม่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเส้นด้าย ชนิด j จากวัตถุดิบตั้งต้น ให้ผู้พัฒนาโครงการคำนวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวตามหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ |

| พารามิเตอร์ | L |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่าการสูญเสียคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิล |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัดจริงของกระบวนการรีไซเคิลขยะเสื้อผ้าและเศษผ้าให้เป็นเส้นด้าย ทางเลือกที่ 2 ค่าอ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) |

| พารามิเตอร์ | SECrec |
| --- | --- |
| หน่วย | MWh/t |
| ความหมาย | ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการรีไซเคิลเส้นด้าย |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 การตรวจวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณเส้นด้ายที่รีไซเคิลจริง และคำนวณ กรณีที่มีการรีไซเคิลเส้นด้ายหลายชนิด ให้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ย ทางเลือกที่ 2 ค่าอ้างอิงจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) |

| พารามิเตอร์ | NCVi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/Unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของพลังงานฟอสซิลประเภท i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ตามที่ อบก. กำหนด |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | MCFPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 0.80) |
| แหล่งข้อมูล | หน้า 6 AMS-III.H. : Methane recovery in wastewater treatment version 16 |

| พารามิเตอร์ | UFPJ |
| --- | --- |
| หน่วย | - |
| ความหมาย | ค่า Model Correction Factor สำหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (Default 1.12) |
| แหล่งข้อมูล | หน้า 8 AMS-III.H. : Methane recovery in wastewater treatment version 16 |

| พารามิเตอร์ | BO |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCH4/kg CODremoval |
| ความหมาย | อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Default 0.25) |
| แหล่งข้อมูล | หน้า 30 ACM0014 : Treatment of Wastewater version 6.0 |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,tkm,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/tkm |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะคันที่ i |
| แหล่งข้อมูล | ค่า Emission Factor สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product หรือ CFP) ในกลุ่มการขนส่งโดยรถบรรทก (Truck transportations) และขนส่งประเภทอื่นๆ (Others) ฉบับล่าสุด ที่ประกาศโดย อบก. |
| หมายเหตุ | ผู้พัฒนาโครงการต้องพิจารณาเลือกใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะคันที่ i ให้เหมาะสมกับยานพาหนะจริงที่ขนส่งในประเด็นต่างๆ ได้แก่ - ประเภทยานพาหนะ - ชนิดของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ - สัดส่วนการบรรทุก (% Loading) - สภาพการวิ่งของยานพาหนะที่ขนส่ง |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | GWPCH4 |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2e/tCH4 |
| ความหมาย | ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน |
| แหล่งข้อมูล | ใช้ข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC ที่ประกาศโดย อบก. |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - ใช้ค่า GWPCH4 ล่าสุดตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ใช้ค่า GWPCH4 ตามที่ อบก. ประกาศ สำหรับประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามช่วงระยะเวลาคิดเครดิต (Crediting Period) ที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก |

| พารามิเตอร์ | Qj,y |
| --- | --- |
| หน่วย | t/year |
| ความหมาย | ปริมาณการผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล ชนิด j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานที่แสดงปริมาณการผลิตเส้นด้ายรีไซเคิล โดยให้รายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | FCPJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ทางเลือกที่ 1 ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าจากผู้ผลิตอุปกรณ์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ |

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC.PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น - กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | Qww,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m3/year |
| ความหมาย | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด หรือรายการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล ความละเอียดของข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |

| พารามิเตอร์ | CODinf,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | mg/l |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำเสียที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวิเคราะห์ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล ความละเอียดของข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |

| พารามิเตอร์ | CODeff,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | mg/l |
| ความหมาย | ค่าเฉลี่ย COD ของน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวิเคราะห์ |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการวัดผล ความละเอียดของข้อมูลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |

| พารามิเตอร์ | FCTR,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit/year (unit: Volume or Weight) |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สำหรับการขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | Li,y |
| --- | --- |
| หน่วย | km/year |
| ความหมาย | ระยะทางขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้ามายังโครงการของยานพาหนะคันที่ i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานหรือบันทึกระยะทางวิ่งของยานพาหนะที่ขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าระยะทางจากมาตรวัดระยะทางของรถหรือจากระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System หรือ GPS) อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | ระยะทางขนส่งของยานพาหนะคันที่ i ให้ผู้พัฒนาโครงการพิจารณาที่การขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าที่มีระยะทางอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร โดยให้ประเมินระยะทางเที่ยวไปและกลับระหว่างจุดรวบรวมหรือแหล่งกำเนิด (กรณีที่มีขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจำนวนมาก) กับพื้นที่กิจกรรมโครงการ |

| พารามิเตอร์ | Wi,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ton |
| ความหมาย | น้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าที่ขนส่งมายังโครงการของยานพาหนะคันที่ i ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการชั่งน้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้า |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดยเครื่องชั่งน้ำหนัก และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล และรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | น้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าที่ขนส่งมายังโครงการของยานพาหนะคันที่ i ให้ผู้พัฒนาโครงการพิจารณาที่การขนส่งขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าที่มีระยะทางอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร (กรณีที่มีขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจำนวนมาก) นับจากพื้นที่กิจกรรมโครงการ โดยให้ผู้พัฒนาโครงการดำเนินการ - ประเมินน้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจริงที่ขนส่งสำหรับเที่ยวไปจากจุดรวบรวมหรือแหล่งกำเนิด (กรณีที่มีขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจำนวนมาก) มายังพื้นที่กิจกรรมโครงการ - พิจารณาน้ำหนักขยะเสื้อผ้า และ/หรือเศษผ้าจริงที่ขนส่งเท่ากับศูนย์สำหรับเที่ยวกลับ โดยให้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งในเที่ยวกลับจากระยะทางในเที่ยวกลับคูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะคันที่ i ที่ 0% Loading (หน่วย kgCO2/km) |

เอกสารอ้างอิง

  - CDM Methodology AMS-III.AJ : Small-scale Methodology: Recovery and recycling of materials from solid wastes

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-09-08

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 26 มีนาคม 2568 | - |